|  |  | 编号：BHD-C720 版本：V1.00 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| （BHD-C720） |  |  |
| 逻辑用户手册 编 制; 谢承润; 2026; 年; 01; 月; 28; 日. 会 签; 廖 敏; 2026; 年; 01; 月; 28; 日. 审 核; 丁 亮; 2026; 年; 01; 月; 28; 日. 标 准 化; 代 敏; 2026; 年; 01; 月; 28; 日. 批 准; 赵行伦; 2026; 年; 01; 月; 28; 日. |
| 成都博宇利华科技有限公司 |  |  |

目    录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 逻辑综述	1

3.1 逻辑总体介绍	1

3.1.1 应用环境	1

3.1.2 芯片型号	2

3.2 逻辑规格	2

3.2.1 PCI接口	2

3.2.2 与ADC的接口(FMC)	3

3.2.3 其他	3

3.3 逻辑功能框图	3

3.4 关键接口时序	4

3.4.1 ADC接口时序	4

3.4.2 localbus的时序	4

4 寄存器描述	4

4.1 逻辑内部寄存器空间分布	4

4.2 General_function寄存器	5

4.2.1 逻辑ID0寄存器	5

4.2.2 逻辑ID寄存器1	5

4.2.3 版本时间0寄存器	6

4.2.4 版本时间1寄存器	6

4.2.5 测试取反寄存器	6

4.2.6 软复位寄存器	6

4.2.7 DNA0寄存器	6

4.2.8 DNA1寄存器	7

4.2.9 FPGA温压监控0寄存器	7

4.2.10 FPGA温压监控1寄存器	7

4.2.11 FPGA告警寄存器	7

4.2.12 即时告警0寄存器	8

4.2.13 即时告警1寄存器	8

4.2.14 历史告警0寄存器	8

4.2.15 历史告警1寄存器	8

4.2.16 配置0寄存器	8

4.2.17 配置1寄存器	8

4.2.18 配置2寄存器	8

4.2.19 配置3寄存器	9

4.2.20 FPGA授权寄存器	9

4.2.21 中断向量寄存器	9

4.3 PCIE模块寄存器	9

4.3.1 MSI中断禁止寄存器	9

4.3.2 PCIE测试寄存器	9

4.3.3 PCIE软复位寄存器	10

4.3.4 PCIE传输停止寄存器寄存器	10

4.3.5 PCIE协商状态寄存器0	10

4.3.6 PCIE协商状态寄存器1	11

4.3.7 PCIE DEBUG0寄存器	11

4.3.8 PCIE DEBUG1寄存器	12

4.3.9 PCIE DEBUG2寄存器	12

4.3.10 PCIE写DMA表项复位寄存器	14

4.3.11 PCIE读DMA表项复位寄存器	14

4.3.12 PCIE写逻辑通道使能寄存器0	14

4.3.13 PCIE写逻辑通道使能寄存器1	14

4.3.14 PCIE写带宽统计寄存器	15

4.3.15 PCIE内建模式寄存器	15

4.3.16 PCIE内建固定PATTERN0寄存器	15

4.3.17 PCIE内建固定PATTERN1寄存器	15

4.3.18 PCIE内建带宽配置寄存器	16

4.3.19 PCIE内建长度配置寄存器	16

4.3.20 PCIE内建数据类型寄存器	16

4.3.21 PCIE内建启动数据产生寄存器	16

4.3.22 PCIE写DMA表项0寄存器	17

4.3.23 PCIE写DMA表项1寄存器	17

4.3.24 PCIE写DMA表项2寄存器	17

4.3.25 PCIE写DMA表项3寄存器	17

4.3.26 PCIE写DMA表项4寄存器	17

4.3.27 PCIE写DMA表项操作寄存器	17

4.3.28 PCIE写DMA返回队列0寄存器	18

4.3.29 PCIE写DMA返回队列1寄存器	18

4.3.30 PCIE写DMA返回队列2寄存器	18

4.3.31 PCIE写DMA返回队列3寄存器	18

4.3.32 PCIE写DMA返回队列4寄存器	19

4.3.33 PCIE写DMA返回队列操作寄存器	19

4.3.34 PCIE读DMA表项0寄存器	19

4.3.35 PCIE读DMA表项1寄存器	19

4.3.36 PCIE读DMA表项2寄存器	19

4.3.37 PCIE读DMA表项3寄存器	20

4.3.38 PCIE读DMA表项4寄存器	20

4.3.39 PCIE读DMA通道队列几乎满标志操作寄存器	20

4.3.40 PCIE读DMA表项操作寄存器	20

4.3.41 PCIE读DMA返回队列0寄存器	21

4.3.42 PCIE写DMA返回队列1寄存器	21

4.3.43 PCIE读DMA返回队列2寄存器	21

4.3.44 PCIE读DMA返回队列3寄存器	21

4.3.45 PCIE读DMA返回队列4寄存器	22

4.3.46 PCIE读DMA返回队列操作寄存器	22

4.4 SPI模块寄存器	22

4.5 北斗模块寄存器	23

4.5.1 测试寄存器	23

4.5.2 北斗复位寄存器	24

4.5.3 北斗PPS状态寄存器	24

4.5.4 串口发送数据寄存器	24

4.5.5 串口发送寄存器	25

4.5.6 RTC授时模式选择寄存器	25

4.5.7 时区设置寄存器	25

4.5.8 北斗超时监控门限寄存器	26

4.5.9 GGA语句标识寄存器	26

4.5.10 GGA纬度0寄存器	26

4.5.11 GGA纬度1寄存器	26

4.5.12 GGA纬度方向寄存器	27

4.5.13 GGA经度0寄存器	27

4.5.14 GGA经度1寄存器	27

4.5.15 GGA经度方向寄存器	27

4.5.16 GGA卫星数目寄存器	28

4.5.17 ZDA语句标识寄存器	28

4.5.18 ZDA年月日寄存器	28

4.5.19 ZDA时分秒寄存器	28

4.5.20 ZDA状态寄存器	29

4.5.21 RMC语句标识寄存器	29

4.5.22 RMC纬度0寄存器	29

4.5.23 RMC纬度1寄存器	30

4.5.24 RMC纬度方向寄存器	30

4.5.25 RMC经度0寄存器	30

4.5.26 RMC经度1寄存器	30

4.5.27 RMC经度方向寄存器	30

4.5.28 RMC定位状态寄存器	31

4.5.29 RMC地面航向航速寄存器	31

4.5.30 RMC年月日寄存器	31

4.5.31 RMC时分秒寄存器	31

4.5.32 软件RTC授时寄存器	32

4.5.33 软件RTC授时年月日寄存器	32

4.5.34 软件RTC授时时分秒寄存器	32

4.5.35 软件RTC授时毫秒寄存器	32

4.5.36 软件RTC授时微秒寄存器	33

4.5.37 软件RTC授时纳秒寄存器	33

4.5.38 RTC运行年月日寄存器	33

4.5.39 RTC运行时分秒寄存器	33

4.5.40 RTC运行毫秒寄存器	34

4.5.41 RTC运行微秒寄存器	34

4.5.42 RTC运行纳秒寄存器	34

4.6 LVDS_7K 模块寄存器	34

4.6.1 模块版本号寄存器	34

4.6.2 模块日期寄存器	35

4.6.3 测试寄存器	35

4.6.4 LVDS通道数据开关寄存器	35

4.6.5 有符号数开关寄存器	36

4.6.6 IODELAY0操作寄存器	36

4.6.7 IODELAY0输入值寄存器	36

4.6.8 IODELAY1操作寄存器	37

4.6.9 IODELAY1输入值寄存器	37

4.6.10 IODELAY2操作寄存器	37

4.6.11 IODELAY2输入值寄存器	38

4.6.12 IODELAY3操作寄存器	38

4.6.13 IODELAY3输入值寄存器	39

4.6.14 PATTERN接收成功标志0寄存器	39

4.6.15 PATTERN接收成功标志1寄存器	39

4.6.16 PATTERN接收成功标志2寄存器	40

4.6.17 PATTERN接收成功标志3寄存器	40

4.6.18 DELAY值0寄存器	40

4.6.19 DELAY值1寄存器	41

4.6.20 DELAY值2寄存器	42

4.6.21 DELAY值3寄存器	42

4.6.22 指定PATTERN0寄存器	43

4.6.23 指定PATTERN1寄存器	44

4.6.24 指定PATTERN2寄存器	44

4.6.25 IODELAY配置寄存器	44

4.6.26 Bias0配置寄存器	45

4.6.27 Bias1配置寄存器	45

4.6.28 Bias2配置寄存器	45

4.6.29 Bias3配置寄存器	46

4.7 LVDS_KU 模块寄存器	46

4.7.1 模块版本号寄存器	46

4.7.2 模块日期寄存器	46

4.7.3 测试寄存器	46

4.7.4 LVDS0通道数据开关寄存器	46

4.7.5 LVDS1通道数据开关寄存器	46

4.7.6 LVDS2通道数据开关寄存器	47

4.7.7 LVDS3通道数据开关寄存器	47

4.7.8 有符号数开关寄存器	47

4.7.9 IODELAY0操作寄存器	47

4.7.10 IODELAY0输入值寄存器	48

4.7.11 IODELAY1操作寄存器	48

4.7.12 IODELAY1输入值寄存器	48

4.7.13 IODELAY2操作寄存器	48

4.7.14 IODELAY2输入值寄存器	49

4.7.15 IODELAY3操作寄存器	49

4.7.16 IODELAY3输入值寄存器	49

4.7.17 PATTERN接收成功标志0寄存器	49

4.7.18 PATTERN接收成功标志1寄存器	50

4.7.19 PATTERN接收成功标志2寄存器	50

4.7.20 PATTERN接收成功标志3寄存器	50

4.7.21 DELAY值0寄存器	50

4.7.22 DELAY值1寄存器	51

4.7.23 DELAY值2寄存器	51

4.7.24 DELAY值3寄存器	52

4.7.25 指定PATTERN0寄存器	52

4.7.26 指定PATTERN1寄存器	52

4.7.27 指定PATTERN2寄存器	53

4.7.28 IODELAY配置寄存器	53

4.8 组帧模块寄存器	53

4.8.1 测试寄存器	53

4.8.2 帧长寄存器	54

4.8.3 DEBUG寄存器	54

4.8.4 组帧带宽监控寄存器	54

4.8.5 通道使能寄存器	54

4.8.6 通道模式寄存器	55

4.8.7 触发长度寄存器	55

4.8.8 超时门限寄存器	55

4.8.9 超时开关寄存器	55

4.8.10 帧头插入使能寄存器	55

4.9 DDR frame 模块寄存器	56

4.9.1 软复位寄存器	56

4.9.2 DDR状态告警0寄存器	56

4.9.3 DDR状态告警1寄存器	56

4.9.4 RDY-VLD寄存器	57

4.9.5 输入slot统计寄存器	57

4.9.6 输入frame统计寄存器	57

4.9.7 输出slot统计寄存器	57

4.9.8 输出frame统计寄存器	58

4.9.9 Framefifo实时水线寄存器	58

4.9.10 Framefifo下水线配置寄存器	58

4.9.11 Framefifo上水线配置寄存器	58

4.10 I2C模块寄存器	58

4.11 IRIGB模块寄存器	60

4.12 JESD_RX 模块寄存器	62

4.13 UART模块寄存器	62

5 软件操作指导	63

5.1 CPU接口配置	63

5.1.1 控制寄存器配置	63

5.1.2 硬复位操作指导	63

5.1.3 初始化程序设计指导	63

5.1.4 逻辑全局软复位功能	63

6 管脚说明	63

6.1 管脚分布	63

7 依据或参考文件	65

范围

本文描述本项目FPGA涉及的逻辑的功能、性能、接口、操作说明，包括地址空间划分，寄存器读写，软件操作指导，管脚分配等方面的内容。

本文的读者为本逻辑的开发人员，驱动软件设计人员以及测试人员；若客户需要，也可以供其参考。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GJB 2786A-2009 军用软件开发通用要求

GJB 438B-2009  军用软件开发文档通用要求

GJB 439A-2013  军用软件质量保证通用要求

GJB 5235-2004   军用软件配置管理

逻辑综述

逻辑总体介绍

应用环境

逻辑在单板中的位置所下图所示。

逻辑在单板中的位置

芯片型号

xc7vx690tffg1761-2

其主要资源如下所示

逻辑规格

PCI接口

PCIe3.0 X8。

与ADDA的接口(FMC)

AD：LVDS接口。

DA：JESD接口

其他

DDR3。

逻辑功能框图

逻辑功能总体框图如图 2 所示。

BHD-B504逻辑总体框图

一级模块列表见表 1 。

一级模块列表

| 模块名 | 完成功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PCIE | PCIE3.0 X8模块，完成数据传输功能 |  |
| JESD | 4通道JESD数据采集模块。 |  |
| DDR FIFO | DDR4模块，数据缓存调度功能 |  |
| Cpu_address_alloc | BAR空间地址分配模块 |  |
| Generate_funtion | 逻辑版本管理模块 |  |
| Spi | 控制AD9467，AD9172等SPI控制模块 |  |
| I2C | 状态监控芯片的I2C控制器 |  |

关键接口时序

ADDA接口时序

AD9467与上游ADC芯片的接口时序如图 3 所示。

AD

DA

与ADDA的接口时序图

localbus的时序

寄存器描述

逻辑内部寄存器空间分布

逻辑内部寄存器空间分布如表 2 所示。

逻辑内部寄存器空间分布

| 起始地址 | 结束地址 | 容量 | 内容说明 | 模块名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | 0x0FF | 1024byte | u_general_func_7s | General_function |
| 0x100 | 0x1FF | 1024byte | u_pcie_app_gen3_belta | PCIE模块 |
| 0x200 | 0x2FF | 1024byte | u_sgl_ch_ddr_frame_top | DDR模块 |
| 0x300 | 0x3FF | 1024byte | u_multif_top | 组帧模块 |
| 0x400 | 0x4FF | 1024byte | u_mefc_top | FLASH模块 |
| 0x500 | 0x5FF | 1024byte | u_spi_pllad9516_inst | 时钟9516（spi common） |
| 0x600 | 0x6FF | 1024byte | u_spi_adc_a9467_1_inst | ADC0模块（spi common） |
| 0x700 | 0x7FF | 1024byte | u_spi_adc_a9467_2_inst | ADC1模块（spi common） |
| 0x800 | 0x8FF | 1024byte | u_spi_pllhmc7044_inst | 时钟7044（spi common） |
| 0x900 | 0x9FF | 1024byte | u_spi_dac_ad9172_inst | DAC模块（spi common） |
| 0xA00 | 0xAFF | 1024byte | u_spi_rx_zd20e_inst | 变频器模块（spi common） |
| 0xB00 | 0xBFF | 1024byte | u_spi_tx_zc18_inst | 变频器模块（spi common） |
| 0xC00 | 0xCFF | 1024byte | u_jesd_tx_top | JESD TX |
| 0xD00 | 0xDFF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0xE00 | 0xEFF | 1024byte | u_lvds_7k_top_chip | LVDS模块 |
| 0xF00 | 0xFFF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1000 | 0x10FF | 1024byte | u0_i2c_master_top_mainboard | 主板模块（i2c） |
| 0x1100 | 0x11FF | 1024byte | i2c_master_top_inst_fmc0 | 子板0模块（i2c） |
| 0x1200 | 0x12FF | 1024byte | i2c_master_top_inst_fmc1 | 子板1模块（i2c） |
| 0x1300 | 0x13FF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1400 | 0x14FF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1500 | 0x15FF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1600 | 0x16FF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1700 | 0x17FF | 1024byte | u0_fs_top | 扫频模块 |
| 0x1800 | 0x18FF | 1024byte | u_bhd_bk01_ddc_duc_top | 算法模块（DDC） |
| 0x1900 | 0x19FF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1A00 | 0x1AFF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1B00 | 0x1BFF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1C00 | 0x1CFF | 1024byte | u_gjb_btc_top | btc模块 |
| 0x1D00 | 0x1DFF | 1024byte | u_bd_top | bd模块 |
| 0x1E00 | 0x1EFF | 1024byte | not use | 保留 |
| 0x1F00 | 0x1FFF | 1024byte | u_custom_reg | 存储空间 |

General_function寄存器

模块地址空间0x00-0xFF

逻辑ID0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

逻辑ID0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 31:0 | id0 | 逻辑id[31:0] 项目名称的ASIC码 | 0x4142_3036 | RO |  |

逻辑ID寄存器1

寄存器数据结构如下表所示。

逻辑ID1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 31:0 | id1 | 逻辑id[63:32] 项目名称的ASIC码 | 0x0000_442d | RO |  |

版本时间0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

版本时间0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 31:16 | Compile_year | 年 | / | RO |  |
|  | 15:8 | Compile_month | 月 |  |  |  |
|  | 7:0 | Compile_day | 日 |  |  |  |

版本时间1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

版本时间1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 31:24 | Compile_hour | 小时 | / | RO |  |
|  | 23:16 | Compile_minute | 分钟 |  |  |  |
|  | 15:12 | M version | 主版本号 | 例如 V 1.0.30（均为十进制）， 1为主版本号 |  |  |
|  | 11:8 | T version | 特征版本号 | 例如 V 1.0.30（均为十进制）， 0为特征版本号 |  |  |
|  | 7:0 | S version | 测试版本号 | 例如 V 1.0.30（均为十进制）， 30为测试版本号 |  |  |

测试取反寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

测试取反寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 31:0 | test_reg | 测试取反寄存器 | 0x0 | RW |  |

软复位寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

软复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 31:0 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | soft_rst | 1:复位 | 0x0 | RW |  |

DNA0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DNA0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 31:0 | DNA0 | FPGA DNA低32bit | 0x0 | RO |  |

DNA1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DNA1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x07 | 31:25 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 24:0 | DNA1 | FPGA DNA高25bit | 0x0 | RO |  |

FPGA温压监控0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

FPGA温压监控1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x08 | 31:25 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 27:16 | FPGA VCCint | FPGA 电压VCC INT | / | RO |  |
|  | 15:12 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:0 | FPGA temperture | FPGA温度 | / | RO |  |

FPGA温压监控1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

FPGA温压监控1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x09 | 31:25 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 27:16 | FPGA VCC bram | FPGA 电压VCC BRAM | / | RO |  |
|  | 15:12 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:0 | FPGA VCC aux | FPGA 电压VCC AUX | / | RO |  |

FPGA告警寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

FPGA告警寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0A | 31:25 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:4 |  | XADC告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 |  | ECC告警 | 0x0 | RO |  |

即时告警0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

即时告警0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 31:2 | 保留 | 即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | pcie_link | “1”：建链 “0”：未建链 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | ddr_init_done | “1”：初始化通过 “0”：初始化未通过 | 0x0 | RO |  |

即时告警1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

即时告警1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 31:0 | 保留 | 即时告警 | 0x0 | RO |  |

历史告警0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

历史告警0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 31:0 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RC | 31:2 |

历史告警1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

历史告警1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x21 | 31:0 | Reserved | 保留位 |  |  |  |

配置0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

配置0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x30 | 31:0 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RW |  |
|  | 0 | fmc_ad_pll_pwr_ctrl | AD子卡时钟使能 | 0x0 | RW |  |
|  | 1 | fmc_ad_pll_sel | AD子卡时钟选择 | 0x0 | RW |  |
|  | 2 | pll_hmc7044_reset_pin | 芯片硬复位管脚控制 | 0x0 | RW |  |
|  | 3 | dac_ad9172_reset_pin | 芯片硬复位管脚控制 | 0x0 | RW |  |

配置1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

配置1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x31 | 31:0 | Cfg | 配置寄存器 | 0x0 | RW |  |

配置2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

配置2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x32 | 31:0 | Cfg | 配置寄存器 | 0x0 | RW |  |

配置3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

配置3寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x33 | 31:0 | Cfg | 配置寄存器 | 0x0 | RW |  |
|  | 0 | cfg_rdy[0] | 采集路径0 FIFO清空 “1”：清空 | 0x0 | RW |  |
|  | 1 | cfg_rdy[1] | 采集路径0 FIFO清空 “1”：清空 | 0x0 | RW |  |
|  | 2 | da_chn0_en | 回放路径通道0使能 | 0x0 | RW |  |
|  | 3 | da_chn1_en | 回放路径通道1使能 | 0x0 | RW |  |
|  | 4 | btc_rx_en | B码RX使能 | 0x0 | RW |  |
|  | 5 | btc_1pps_en | B码pps使能 | 0x0 | RW |  |

FPGA授权寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

配置3寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | 31:0 | Cfg | 配置寄存器 | 0x0 | RO |  |

中断向量寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

中断向量寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x70 | 31:0 | Interrupt | 中断向量寄存器 | 0x0 | WC |  |

PCIE模块寄存器

模块地址空间0x100-0x1FF

MSI中断禁止寄存器

MSI中断禁止寄存器数据结构如下表所示。

MSI中断禁止寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 31:17 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | rdma_int_dis | 读DMA中断屏蔽寄存器 | 0x0 | RW |  |
|  | 15:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | wdma_int_dis | 写DMA中断屏蔽寄存器 | 0x0 | RW |  |

PCIE测试寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE测试寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 31:0 | test | PCIE模块测试寄存器 | 0xDEADBEEF | RW |  |

PCIE软复位寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE软复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Soft_rst | PCIE模块软复位，复位范围仅限于PCIE模块。 写1置位复位， 写0释放复位。 | 0x0 | RW |  |

PCIE传输停止寄存器寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE传输停止寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 31:17 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | rdma_stop | 读DMA停止寄存器 写1停止，写0取消 | 0x0 | RW |  |
|  | 15:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | wdma_stop | 写DMA停止寄存器 写1停止，写0取消 | 0x0 | RW |  |

PCIE协商状态寄存器0

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE协商状态寄存器0

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0F | 31:11 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 10:8 | cfg_current_speed | PCIE接口协商速率 3’b0001：2.5GT/s 3’b0010：5GT/s 3’b0100：8GT/s 仅当PCIELINK建立后有效 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:4 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 3:0 | cfg_negotiated_width | PCIE接口协商位宽 4’b0001：X1 4’b0010：X2 4’b0100：X4 4’b1000：X8 仅当PCIELINK建立后有效 | 0x0 | RO |  |

PCIE协商状态寄存器1

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE协商状态寄存器1

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 31:11 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 10:8 | cfg_max_read_req | 最大读请求包长 3’b000：128byte 3’b001：256byte 3’b010：512byte 3’b011：1024byte 仅当PCIELINK建立后有效 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:4 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | cfg_max_payload | TLP最大包长 3’b000：128byte 3’b001：256byte 3’b010：512byte 3’b011：1024byte 仅当PCIELINK建立后有效 | 0x0 | RO |  |

PCIE DEBUG0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE DEBUG寄存器0

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | 31:25 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 24 | rib_empty | 读数据FIFO的空标志，即时状态，”1”空，“0“非空 | 0x1 | RO |  |
|  | 23:21 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 20 | wdb_empty | 写数据FIFO的空标志，即时状态，”1”空，“0“非空 | 0x1 | RO |  |
|  | 19:17 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | wib_empty | 写信息FIFO的空标志，即时状态，”1”空，“0“非空 | 0x1 | RO |  |
|  | 15:9 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 8 | his_cfifo_overflow | 写通道适配FIFO上溢出历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:4 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 3 | trabt_err | 读写DMA仲裁错误，“1”置位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2 | his_wdb_underflow | 写信息FIFO下溢出历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 1 | his_wib_overflow | 写信息FIFO上溢出历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 0 | his_wdb_overflow | 写数据FIFO上溢出历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |

PCIE DEBUG1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE DEBUG1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x13 | 31:25 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 24 | wchn_dvld | 写通道适配FIFO达到水线8KB的水线标志信号，即时状态 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:16 | rfifo_empty_r2 | 读通道适配FIFO的空标志，即时状态，”1”空，“0“非空 | 0xFF | RO |  |
|  | 15:9 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 8 | cfifo_empty | 写通道适配FIFO的空标志，即时状态，”1”空，“0“非空 | 0x1 | RO |  |
|  | 7:6 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 5:4 | rchn_cur_st | 读通道仲裁器即时状态 “0”为空闲态，其他值为非空闲态 | 0x0 | RO |  |
|  | 3:2 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 1:0 | wchn_cur_st | 写通道仲裁器即时状态 “0”为空闲态，其他值为非空闲态 | 0x0 | RO |  |

PCIE DEBUG2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE DEBUG2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 31:24 | his_rfifo_overflow | 读适配通道FIFO上溢错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 23:16 | his_rfifo_underflow | 读适配通道FIFO下溢错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 15:12 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 11 | his_oritem_fifo_underflow | 读DMA完成队列FIFO下溢错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 10 | his_oritem_fifo_overflow | 读DMA完成队列FIFO上溢错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 9 | his_ritem_fifo_overflow | 读DMA表项FIFO下溢错误历史告警，“1”置位，读清 | 0x0 | RC |  |
|  | 8 | his_owitem_fifo_underflow | 写DMA完成队列FIFO下溢错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 7 | his_owitem_fifo_overflow | 写DMA完成队列FIFO上溢错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 6 | his_witem_fifo_overflow | 写DMA表项FIFO上溢错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 5 | his_txfifo_abnormal | 写DMA流程数据FIFO和信息FIFO失去同步错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 4 | his_rc_fail | PCIE接收读包TLP包类型错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 3 | his_rc_err | PCIE接收读包TLP包长错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 2 | his_err_type | PCIE访问BAR接收TLP包类型错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 1 | his_err_len | PCIE访问BAR接收TLP包长错误历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |
|  | 0 | his_err_bar | PCIE访问BAR空间历史告警，“1”置位，读清零 | 0x0 | RC |  |

PCIE写DMA表项复位寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写DMA表项复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | witem_rst | 写DMA表项复位寄存器 写1复位置位， 写1自清零， 复位写DMA表项FIFO，完成队列FIFO，以及相关的表项逻辑 | 0x0 | RW1C |  |

PCIE读DMA表项复位寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE读DMA表项复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x19 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | ritem_rst | 读DMA表项复位寄存器 写1复位置位， 写1自清零， 复位读DMA表项FIFO，完成队列FIFO，以及相关的表项逻辑 | 0x0 | RW1C |  |

PCIE写逻辑通道使能寄存器0

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写逻辑通道使能寄存器寄存器0

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 31:0 | wchn_ena | 写逻辑通道0-31的使能寄存器。每个比特分别对应每个通道的使能位。软件需要在相应通道的DMA业务之前开启使能，否则可能造成此逻辑通路的数据阻塞。 “1”开启使能，逻辑会自动为此逻辑通道分配地址。 “0”关闭使能，此逻辑通道不会被分配地址。 | 0x0 | RW |  |

PCIE写逻辑通道使能寄存器1

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写逻辑通道使能寄存器寄存器1

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x21 | 31:0 | wchn_ena | 写逻辑通道32-63的使能寄存器。每个比特分别对应每个通道的使能位。软件需要在相应通道的DMA业务之前开启，否则可能造成此逻辑通路的数据阻塞。 “1”开启使能，逻辑会自动为此逻辑通道分配地址。 “0”关闭使能，此逻辑通道不会被分配地址。 | 0x0 | RW |  |

PCIE写带宽统计寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写带宽统计寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x28 | 7:0 | band | 统计了写DMA每秒钟传输的字节数 | 0x0 | RO |  |

PCIE内建模式寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE内建标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | built_in | PCIE接口使用内建自测数据源标志 写“1”使用内建数据 写“0”使用用户数据 | 0x0 | RW |  |

PCIE内建固定PATTERN0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE内建固定PATTREN寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x41 | 31:0 | ds_static_pattern[31:0] | 内建数据源使用固定模式PATTERN时，将会发送此寄存器的数据内容 | 0x5A5A_5A5A | RW |  |

PCIE内建固定PATTERN1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

ZDA年月日寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x42 | 31:0 | ds_static_pattern[63:32] | 内建数据源使用固定模式PATTERN时，将会发送此寄存器的数据内容 | 0x5A5A_5A5A | RW | 31:0 |

PCIE内建带宽配置寄存器

ZDA时分秒寄存器数据结构如下表所示。

PCIE内建带宽寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 31:22 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 21:0 | ds_tbucket_width | 内建数据源的带宽配置， 每us数据源产生的数据数据量； 例如6GB/s，6*1024*1024*1024/1000000 即为十进制6442（0x192a） | 0x192A | RW |  |

PCIE内建长度配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE内建长度配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x44 | 31:0 | ds_len_mode_count | 内建数据源在长度模式下使用此寄存器 ，配置要产生的数据长度。启动长度模式发送时此寄存器不得为零，单位BYTE | 0x0 | RO |  |

PCIE内建数据类型寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE内建数据类型寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x46 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | ds_data_mode | 内建数据源产生的数据类型： “0x0”固定PATTERN数据 “0x1”8bit递增数据 “0x2”PRBS31伪随机数据 | 0x1 | RW | 2:0 |

PCIE内建启动数据产生寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE内建启动数据产生寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x47 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | ds_tx_len_start | 内建产生固定长度的数据； 写1， 产生ds_len_mode_count 所定义长度的数据后，内建数据自行停止产生数据。 清零后可以再进行下一次产生数据的操作 | 0x0 | RW |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | ds_tx_con_start | 内建数据产生标志； 写1开始产生数据 写0停止产生数据 | 0x0 | RW |  |

PCIE写DMA表项0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写DMA表项内容0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 31:0 | witem_wdata0 | 主机软件配置DMA地址 | 0x0 | RW |  |

PCIE写DMA表项1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写DMA表项1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA1 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | witem_wdata1 | 主机软件配置DMA长度，128BYTE的TLP包个数。 | 0x0 | RW |  |

PCIE写DMA表项2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写DMA表项内容2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA2 | 31:0 | witem_wdata2 | 保留 | 0x0 | RW |  |

PCIE写DMA表项3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写DMA表项内容3寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA3 | 31:0 | witem_wdata3 | 保留 | 0x0 | RW |  |

PCIE写DMA表项4寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE写DMA表项内容4寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA4 | 31:0 | witem_wdata4 | 保留 | 0x0 | RW |  |

PCIE写DMA表项操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。写DMA表项FIFO的深度为128

PCIE写DMA表项操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA7 | 31:7 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 6 | witem_fifo_prog_empty | 表项FIFO几乎空标志，即时状态，即当表项FIFO里少于或等于60个，此寄存器值为1，否则为0 | 0x1 | RO |  |
|  | 5 | witem_fifo_full | 表项FIFO满标志，即时状态 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | witem_fifo_empty | 表项FIFO空标志，即时状态 | 0x1 | RO |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | witem_wr_det | 主机软件配置完表项寄存器内容后，此位写1将表项写入FIFO。 写1后此寄存器自清零 | 0x0 | RW1C |  |

PCIE写DMA返回队列0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE写DMA返回0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA8 | 31:0 | owitem_rdata0 | 写DMA完成队列的内容，写DMA地址 | 0x0 | RO |  |

PCIE写DMA返回队列1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效。

PCIE写DMA返回队列1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA9 | 31 | wchn_dma_end | 写DMA未达到配置长度，提前结束的标志 | 0x0 | RO |  |
|  | 30:24 | wchn_dma_chn | 写DMA完成的通道号 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | wchn_dma_count | 写DMA完成的长度 | 0x0 | RO |  |

PCIE写DMA返回队列2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE写DMA返回队列2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA | 31:0 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |

PCIE写DMA返回队列3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE写DMA返回队列2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAB | 31:0 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |

PCIE写DMA返回队列4寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE写DMA返回队列4寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAC | 31:0 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |

PCIE写DMA返回队列操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。返回队列FIFO深度为128

PCIE写DMA表项操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 31:7 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 6 | owitem_fifo_prog_empty | 返回队列FIFO几乎空标志，即时状态，即当返回FIFO里少于或等于60个，此寄存器值为1，否则为0 | 0x1 | RO |  |
|  | 5 | owitem_fifo_full | 返回队列FIFO满标志，即时状态 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | owitem_fifo_empty | 返回队列FIFO空标志，即时状态 | 0x1 | RO |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | owitem_rd_det | 主机软件在返回队列FIFO非空的状态下，读取内容后，此位写1后，队列内容更新至下一个表项内容。 写1后此寄存器自清零 | 0x0 | RW1C |  |

PCIE读DMA表项0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE读DMA表项内容0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB0 | 31:0 | ritem_wdata0 | 主机软件配置DMA地址 | 0x0 | RW |  |

PCIE读DMA表项1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE读DMA表项1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB1 | 31:24 | Chn_num | 读DMA所属的通道号 | 0x0 | RW |  |
|  | 23:0 | ritem_wdata1 | 主机软件配置DMA长度，128BYTE的TLP包个数。 | 0x0 | RW |  |

PCIE读DMA表项2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE读DMA表项内容2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB2 | 31:0 | ritem_wdata2 | 保留 | 0x0 | RW |  |

PCIE读DMA表项3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE读DMA表项内容3寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB3 | 31:0 | ritem_wdata3 | 保留 | 0x0 | RW |  |

PCIE读DMA表项4寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PCIE读DMA表项内容4寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB4 | 31:0 | ritem_wdata4 | 保留 | 0x0 | RW |  |

PCIE读DMA通道队列几乎满标志操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。每个读通道的队列深度为128，当队列个数达到64时，对应的队列几乎满标志为1，当队列个数小于64时，几乎满标志为0。

PCIE读DMA表项操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB6 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | ritem_fifo_prog_full[15:0] | 每个BIT对应各个度通道的队列几乎满标志。 BIT0-RCH0 ….. BIT15-RCH15 每个读通道的队列深度为128，当队列个数达到64时，对应的队列几乎满标志为1，当队列个数小于64时，几乎满标志为0。 | 0x0 | RO |  |

PCIE读DMA表项操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。读DMA表项FIFO的深度为128

PCIE读DMA表项操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB7 | 31:7 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 6 | rg_fifo_prog_empty | 表项FIFO几乎空标志，即时状态，即当表项FIFO里少于或等于60个，此寄存器值为1，否则为0 | 0xF | RO |  |
|  | 5 | rg_fifo_full | 表项FIFO满标志，即时状态 Bit8 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | rg_fifo_empty | 表项FIFO空标志，即时状态 Bit4 | 0x1 | RO |  |
|  | 0 | rg_wr_det | 主机软件配置完表项寄存器内容后，此位写1，根据读DMA的表项的通道号，将表项写入相应通道的表项FIFO。 写1后此寄存器自清零 | 0x0 | RW1C |  |

PCIE读DMA返回队列0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE读DMA返回0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB8 | 31:0 | oritem_rdata0 | 读DMA完成队列的内容，读DMA地址 | 0x0 | RO |  |

PCIE写DMA返回队列1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE写DMA返回队列1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB9 | 31:24 | rchn_dma_chn | 读DMA完成的通道号 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | reserved | 保留 | 0x0 | RO |  |

PCIE读DMA返回队列2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE读DMA返回队列2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBA | 31:0 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |

PCIE读DMA返回队列3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE读DMA返回队列2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBB | 31:2 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |

PCIE读DMA返回队列4寄存器

寄存器数据结构如下表所示。仅当返回队列FIFO非空，此寄存器值有效

PCIE读DMA返回队列4寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBC | 31:2 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |

PCIE读DMA返回队列操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。返回队列FIFO深度为128

PCIE读DMA表项操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBF | 31:7 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 6 | oritem_fifo_prog_empty | 返回队列FIFO几乎空标志，即时状态，即当返回FIFO里少于或等于60个，此寄存器值为1，否则为0 | 0x1 | RO |  |
|  | 5 | oritem_fifo_full | 返回队列FIFO满标志，即时状态 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | oritem_fifo_empty | 返回队列FIFO空标志，即时状态 | 0x1 | RO |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | oritem_rd_det | 主机软件在返回队列FIFO非空的状态下，读取内容后，此位写1后，队列内容更新至下一个表项内容。 写1后此寄存器自清零 | 0x0 | RW1C |  |

SPI模块寄存器

模块地址空间

寄存器数据结构如下表所示。

SPI模块寄存器

| 偏移地址 | Bit位 | 含义 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Bit31-bit0 | 版本 | RO | / |
| 0x01 | Bit31-bit16 | Year | RO | / |
|  | Bit15-bit8 | month | RO | / |
|  | Bit7-bit0 | day | RO | / |
| 0x02 | Bit31-bit0 | 测试寄存器。取反测试 | RW | 0x0000_0000 |
| 0x03 | Bit0 | 3-wire SPI使能位，1：使能 | RW | 0 |
| 0x04 | Bit0 | SPI启动位。1：启动 | RW | 0 |
| 0x05 | Bit6-bit0 | SPI操作次数 | RW | 0x1 |
| 0x06 | Bit15-bit0 | SCK半周期的内部时钟计数 | RW | 0x32 |
| 0x07 | Bit31-bit16 | trailing时序，表示结束时SCK最后一个有效沿后CS保持有效的时间 | RW | 0xf |
|  | Bit15-bit0 | leading时序，表示开始时SCK第一个有效沿到来前CS有效的时间 | RW | 0xf |
| 0x08 | Bit15-bit0 | Idle时间，表示连续两个操作之间的间隙时间 | RW | 0xf |
| 0x09 | Bit1 | Cpha，SCK相位控制，为0表示采样沿为SCK第一个沿，为1表示采样沿为SCK第二个沿。 | RW | 0 |
|  | Bit0 | Cpol，SCK极性控制，为0表示SCK空闲时为低电平，为1表示SCK空闲时高电平 | RW | 0 |
| 0x0a | Bit0 | SPI控制器空闲指示位。1表示空闲 | RO | 0 |
| 说明 | 表项：发送命令在0x40开始；发送数据在0x80开始，接收数据在0xc0开始。建议最长操作数据不超过63个 参数定义（逻辑开发人员使用）： SLAVE_NUM = 1 本模块支持多slave（建议使用单slave模式，多slave未调试验证） INSTRUCTION_LEN = 16 表示命令的长度 DATA_LEN = 8 表示数据的长度 RW_BIT_POSITION = 15 表示读写指示位在INSTRUCTION的位置，从bit0开始。 （RW指示位，0表示写，1表示读） 操作步骤 Step1：配置SPI时序要求：0x6,0x7 Step2：查询0xa，SPI模块是否空闲，为1继续操作下一步，否则等待。 Step3：配置SPI需要操作的次数。0x5 Step4：配置命令和写数据。如果是读操作，则无需配置写数据。命令从0x40开始，写数据从0x80开始，读数据从0xc0开始。 Step5：配置SPI启动。0x4写0，再写1。 跳转step2继续执行。 应用举例： 关于总线操作： 如果SPI总线上有多个从设备，通过在指令位前增加器件地址，以区分多个从设备。如有8个从设备，则在指令前增加3bit的器件地址，随寄存器一起配置，则SPI控制器就可以区分总线上的多个从设备。（有可能需要更新网表） |  |  |  |

SPI common模块寄存器

模块地址空间

寄存器数据结构如下表所示。

SPIcommon模块寄存器

| 偏移地址 | Bit位 | 含义 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Bit31-bit0 | 版本 | RO | / |
| 0x01 | Bit31-bit16 | Year | RO | / |
|  | Bit15-bit8 | month | RO | / |
|  | Bit7-bit0 | day | RO | / |
| 0x02 | Bit31-bit0 | 测试寄存器 | RW | 0xdead_beef |
| 0x03 | Bit16 | SPI三线模式使能 “0”四线模式 “1”三线模式 | RO | 0 |
|  | Bit0 | Spi_burst_rw “0”SPI写操作 “1”SPI读操作 | RW |  |
| 0x04 | Bit31-1 |  | RW | 0 |
|  | Bit0 | SPI启动位。1：启动 一般推荐操作，先写0再写1给一个上升沿，在spi_burst_idle的情况下可以发起一次SPI总线操作 | RW |  |
| 0x05 | Bit31-bit15 |  | RO | 0x0 |
|  | Bit14-8 | SPI读操作的长度 | RW | 0x0 |
|  | Bit7 | 保留 | RO | 0x0 |
|  | Bit6-0 | Spi_burst_len 写操作的字节长度 配置长度不能为0避免异常出现 | RW | 0x0 |
| 0x06 | Bit15-bit0 | SCK半周期的内部时钟计数 | RW | 0x32 |
| 0x08 | Bit15-bit0 | Idle时间，表示连续两个操作之间的间隙时间 | RW | 0x32 |
| 0x09 | Bit15-bit0 | 读操作和写操作之间的等待时间门限。其单位是一个时钟周期，通常是10ns | RW | 0x64 |
| 0x0a | Bit0 | SPI控制器空闲指示位。1表示空闲 | RO | 0 |
| 0x0b | Bit1 | Ss_n_sel为0 读数据 时，不释放片选信号；Ss_n_sel为1 读数据时，释放片选信号 | RW | 0 |
|  | Bit0 | Spi_rd_sel为0 读数据 时，上升沿取数据；Spi_rd_sel为1 读数据时，下降沿取数据， | RW | 0 |
| 说明 | 表项：发送数据在0x40开始，命令数据都在此区间，接收数据在0x80开始。建议最长操作数据不超过64个 |  |  |  |

北斗模块寄存器

模块地址空间0x800-0x8FF。

测试寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

测试寄存器数据结构如下表所示。

测试寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 31:0 | test_reg | 测试寄存器 | 0xDEADBEEF | RW |  |

北斗复位寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

北斗复位寄存器数据结构如下表所示。

北斗复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | soft_rst | soft_rst的上升沿会启动一个1ms的复位信号，去复位泰斗T30X芯片 | 1 | RW | 必须使用soft_rst的上升沿 |

北斗PPS状态寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

北斗PPS状态寄存器数据结构如下表所示。

北斗PPS状态寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 31:7 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 6 | his_zda_overtime | Zda接收超时历史告警 | 0x0 | RC |  |
|  | 5 | his_gga_overtime | gga接收超时历史告警 | 0x0 | RC |  |
|  | 4 | his_rmc_overtime | rmc接收超时历史告警 | 0x0 | RC |  |
|  | 3 | rmc_valid | RMC语句正常指示 “1”正常，“0”异常 | 0x0 | RO |  |
|  | 2 | zda_valid | ZDA语句正常指示 “1”正常，“0”异常 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | gga_vld | GGA语句正常指示 “1”正常，“0”异常 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | pps_valid | PPS正常工作指示 “1”正常，“0”异常 | 0x0 | RO |  |

串口发送数据寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

串口发送数据寄存器数据结构如下表所示。

串口发送数据寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x07 | 31:8 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | Uart_tx_data | 串口发送数据 | 0x0 | RW |  |

串口发送寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

串口发送寄存器数据结构如下表所示。

串口发送寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x08 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Uart_tx | 串口发送 | 0x0 | RW1C |  |

RTC授时模式选择寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

串口发送寄存器数据结构如下表所示。

串口发送寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x09 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | RTC_MODE | “0”,选择ZDA语句输出，秒脉冲(pps)发起授时 “1”，选择RMC语句输出，秒脉冲(pps)发起授时 “2”，选择软件授时(0x41-0x45寄存器)，软件写x40寄存器0x1发起授时 | 0x0 | RW |  |

时区设置寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

时区设置寄存器数据结构如下表所示。

时区设置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA | 31:12 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:8 | zone | 时区设置。例如east为1，zone为8，即为东八区；east为0，west为0即为零时区 | 0x8 | RW | 北斗芯片输出时间是零时区，本模块缺省设置是东八区 |
|  | 7:5 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | west | 西时区标志“1”有效，东西时区标志不能同时为1 | 0x0 | RW | 东西时区标志不能同时为1 |
|  | 3:1 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | east | 东时区标志“1”有效，东西时区标志不能同时为1 | 0x1 | RW | 东西时区标志不能同时为1 |

北斗超时监控门限寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

北斗超时监控门限寄存器数据结构如下表所示。

北斗超时监控门限寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xB | 31:20 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 19:0 | Timeout_sec | 北斗输出语句和PPS监控超时门限，单位秒。在超过门限时间内，没有检测到相应的输出语句，或PPS。那么对应的语句有效标志将会置为0。例如0x6寄存器的pps_vld,gga_vld,zda_vld,rmc_vld标志 | 0x0 | RW | ANSI码 |

GGA语句标识寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA语句标识寄存器数据结构如下表所示。

GGA语句标识寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 31:17 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | gga_vld | GGA语句正常工作标志 “1”正常，“0”异常 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | GGA_ID | GGA语句的标识 BD：北二代卫星系统 GP：全球定位系统 GN：全球导航卫星系统 CC：计算机系统 P：专用语句 | 0x0 | RO | ANSI码 |

GGA纬度0寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA纬度0寄存器数据结构如下表所示。

GGA纬度0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | GGA_wd0 | GGA纬度0，即小数点之前的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

GGA纬度1寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA纬度1寄存器数据结构如下表所示。

GGA纬度1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | GGA_wd1 | GGA纬度1，即小数点之后的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

GGA纬度方向寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA纬度方向寄存器数据结构如下表所示。

GGA方向纬度寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x13 | 31:8 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | GGA_wdir | GGA纬度方向 “N”，北纬 “S”，南纬 | 0x0 | RO | Ansi码 |

GGA经度0寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA经度0寄存器数据结构如下表所示。

GGA经度0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 31:20 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 19:0 | GGA_jd0 | GGA经度0，即小数点之前的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

GGA经度1寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA经度1寄存器数据结构如下表所示。

GGA经度1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x15 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | GGA_jd1 | GGA经度1，即小数点之后的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

GGA经度方向寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA经度方向寄存器数据结构如下表所示。

GGA经度方向寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 31:8 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | GGA_jdir | GGA经度方向 “W”，西经 “E”，东经 | 0x0 | RO | Ansi码 |

GGA卫星数目寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

GGA经度方向寄存器数据结构如下表所示。

GGA经度方向寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1a | 31:12 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:8 | Gga_state | 状态指示 | 0x0 | RO | BCD码 |
|  | 7:0 | Gga_satellite | 参与定位的卫星数 | 0x0 | RO | BCD码 |

ZDA语句标识寄存器

【指南：这里按上面的格式来写了。】

ZDA语句标识寄存器数据结构如下表所示。

ZDA语句标识寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 31:17 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | zda_valid | ZDA语句正常工作标志 “1”正常，“0”异常 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | ZDA_ID | GGA语句的标识 BD：北二代卫星系统 GP：全球定位系统 GN：全球导航卫星系统 CC：计算机系统 P：专用语句 | 0x0 | RO | Ansi码 |

ZDA年月日寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

ZDA年月日寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x21 | 31:16 | zda_year | ZDA语句的年， 例如2020年，即为0x7e4 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:8 | zda_month | ZDA语句的月， 例如12月，即为0xc | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | zda_day | ZDA语句的日， 例如16日，即为0x10 | 0x0 | RO |  |

ZDA时分秒寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

ZDA时分秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x22 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:16 | zda_hour | ZDA语句的时， 例如23点，即为0x17 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:8 | zda_minute | ZDA语句的分， 例如12分，即为0xc | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | zda_second | ZDA语句的秒， 例如16秒，即为0x10 | 0x0 | RO |  |

ZDA状态寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

ZDA时分秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x28 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:8 | zda_time_type | ANSI “0”0x30，时间不可用 “1”0x31，BD2系统时间 “2”0x32，GPS系统时间 “3”0x33，UTC系统时间 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | zda_pps_status | ANSI “V”0x56,pps不可用 “A”0x41，pps可用 | 0x0 | RO |  |

RMC语句标识寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC语句标识寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x30 | 31:17 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | rmc_valid | RMC语句正常工作标志 “1”正常，“0”异常 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | RMC_ID | GGA语句的标识 BD：北二代卫星系统 GP：全球定位系统 GN：全球导航卫星系统 CC：计算机系统 P：专用语句 | 0x0 | RO | Ansi码 |

RMC纬度0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC纬度0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x31 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | RMC_wd0 | MRC纬度0，即小数点之前的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

RMC纬度1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC纬度1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x32 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | RMC_wd1 | RMC纬度1，即小数点之后的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

RMC纬度方向寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC方向纬度寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x33 | 31:8 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | RMC_wdir | RMC纬度方向 “N”，北纬 “S”，南纬 | 0x0 | RO | Ansi码 |

RMC经度0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC经度0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x34 | 31:20 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 19:0 | RMC_jd0 | RMC经度0，即小数点之前的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

RMC经度1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC经度1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x35 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | RMC_jd1 | RMC经度1，即小数点之后的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |

RMC经度方向寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC经度方向寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x36 | 31:8 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | RMC_jdir | RMC经度方向 “W”，西经 “E”，东经 | 0x0 | RO | Ansi码 |

RMC定位状态寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC定位状态寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x37 | 31:8 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | RMC_poison | RMC定位状态 0x41-“A”，有效定位 0x56-“V”，无效定位 其他值，无效定位。以此寄存器判断北斗定位是否有效 | 0x0 | RO | Ansi码 |

RMC地面航向航速寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC地面航向航速寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x38 | 31:24 | 地面航向0 | 小数点之前的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |
|  | 23:16 | 地面航向1 | 小数点之后的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |
|  | 15:8 | 地面航速0 | 小数点之前的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码 |
|  | 7:0 | 地面航速1 | 小数点之前的ANSI码 | 0x0 | RO | BCD码- |

RMC年月日寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC年月日寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x39 | 31:16 | rmc_year | RMC语句的年， 例如2020年，即为0x7e4 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:8 | rmc_month | RMC语句的月， 例如12月，即为0xc | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | rmc_day | RMC语句的日， 例如16日，即为0x10 | 0x0 | RO |  |

RMC时分秒寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RMC时分秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x3a | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:16 | rmc_hour | ZDA语句的时， 例如23点，即为0x17 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:8 | rmc_minute | ZDA语句的分， 例如12分，即为0xc | 0x0 | RO |  |
|  | 7:0 | rmc_second | ZDA语句的秒， 例如16秒，即为0x10 | 0x0 | RO |  |

软件RTC授时寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RTC软授时寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Soft_rtc_cfg | 在RTC_MODE（0x09） 为2时，0x41-0x45的授时内容寄存器配置完毕之后，写此寄存器为1，将授时内容配置进RTC。此寄存器写1自清。 | 0x0 | W1C |  |

软件RTC授时年月日寄存器

软件RTC授时年月日寄存器数据结构如下表所示。

软件RTC授时年月日寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x41 | 31:28 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 27:16 | soft_cfg _year | 软件授时的年份， 例如2020年，即为0x7e4 | 0x0 | RW |  |
|  | 15:12 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:8 | soft_cfg _month | 软件授时的月份， 例如12月，即为0xc | 0x0 | RW |  |
|  | 7:5 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | soft_cfg_day | 软件授时的日期， 例如16日，即为0x10 | 0x0 | RW |  |

软件RTC授时时分秒寄存器

软件RTC授时的时分秒寄存器数据结构如下表所示。

软件RTC授时时分秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x42 | 31:21 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 20:16 | soft_cfg_hour | 软件授时的小时， 例如23点，即为0x17 | 0x0 | RW |  |
|  | 15:14 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 13:8 | soft_cfg _min | 软件授时的分钟， 例如12分，即为0xc | 0x0 | RW |  |
|  | 7:6 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 5:0 | soft_cfg_sec | 软件授时的秒， 例如16秒，即为0x10 | 0x0 | RW |  |

软件RTC授时毫秒寄存器

软件RTC授时的毫秒寄存器数据结构如下表所示。

软件RTC授时毫秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x43 | 31:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9:0 | soft_cfg_ms | 软件授时的毫秒， 例如500毫秒，即为0x1f4 | 0x0 | RW |  |

软件RTC授时微秒寄存器

软件RTC授时的微秒寄存器数据结构如下表所示。

软件RTC授时微秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x44 | 31:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9:0 | soft_cfg_us | 软件授时的微秒， 例如500微秒，即为0x1f4 | 0x0 | RW |  |

软件RTC授时纳秒寄存器

软件RTC授时的纳秒寄存器数据结构如下表所示。

软件RTC授时纳秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x45 | 31:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9:0 | soft_cfg_ns | 软件授时的纳秒， 例如500纳秒，即为0x1f4 | 0x0 | RW |  |

RTC运行年月日寄存器

RTC年月日寄存器数据结构如下表所示。

RTC运行年月日寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x51 | 31:28 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 27:16 | rtc _year | RTC年份， 例如2015年，即为0x7df | 0x7df | RO |  |
|  | 15:12 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:8 | rtc_month | RTC月份， 例如1月，即为0x1 | 0x1 | RO |  |
|  | 7:5 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | rtc_day | RTC日期， 例如1日，即为0x1 | 0x1 | RO |  |

RTC运行时分秒寄存器

RTC运行时分秒寄存器数据结构如下表所示。

RTC运行时分秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x52 | 31:21 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 20:16 | rtc_hour | RTC运行小时， 例如23点，即为0x17 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:14 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 13:8 | rtc _min | RTC运行分钟， 例如12分，即为0xc | 0x0 | RO |  |
|  | 7:6 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 5:0 | rtc_sec | RTC运行秒， 例如16秒，即为0x10 | 0x0 | RO |  |

RTC运行毫秒寄存器

RTC运行毫秒寄存器数据结构如下表所示。

RTC运行毫秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x53 | 31:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9:0 | rtc_ms | rtc毫秒， 例如500毫秒，即为0x1f4 | 0x0 | RO |  |

RTC运行微秒寄存器

RTC运行微秒寄存器数据结构如下表所示。

RTC运行微秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x54 | 31:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9:0 | rtc_us | RTC运行微秒， 例如500微秒，即为0x1f4 | 0x0 | RO |  |

RTC运行纳秒寄存器

RTC运行纳秒寄存器数据结构如下表所示。

RTC运行纳秒寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | 31:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9:0 | rtc_ns | RTC运行的纳秒， 例如500纳秒，即为0x1f4 | 0x0 | RO |  |

LVDS_7K 模块寄存器

模块地址空间0x600—0x6FF

模块版本号寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

模块版本号寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 31:0 | version | 模块版本号 | 0x1 | RO |  |

模块日期寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

模块日期寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 31:0 | 年月日 | 模块著作日期 | 0x2018_0317 | RO |  |

测试寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

测试寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 31:0 | Test | 测试寄存器 | 0xdead_beef | RW |  |

LVDS通道数据开关寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

LVDS0通道数据开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 31:4 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 3 | 通道3 数据开关 | 写0x1,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |
|  | 2 | 通道2 数据开关 | 写0x1,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |
|  | 1 | 通道1 数据开关 | 写0x1,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |
|  | 0 | 通道0 数据开关 | 写0x1,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |

有符号数开关寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

有符号数开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0A | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Sign_mod | 写0x1,将AD数据的最高位取反，形成有符号数。 写0x0, 输出原始AD数据。 当AD芯片配置为有符号数时，此功能可配置为0。 | 0x0 | RW |  |

IODELAY0操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY0操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY0输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY0输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY1操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY1操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY1输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY1输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x13 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY2操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY2操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY2输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY2输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x15 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY3操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY3操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY3输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY3输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x17 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

PATTERN接收成功标志0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN0接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

PATTERN接收成功标志1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN1接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x19 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

PATTERN接收成功标志2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN2接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1A | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

PATTERN接收成功标志3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN3接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1B | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

DELAY值0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x21 | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x22 | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x23 | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

DELAY值1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x25 | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x26 | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x27 | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

DELAY值2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x28 | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x29 | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2A | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2B | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

DELAY值3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值3寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2C | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2D | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2E | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2F | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

指定PATTERN0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

指定PATTERN0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | PATTERN0 | 上位机可以指定连续的三个PATTERN，作为LVDS接收比对的依据。当模块接三个连续PATTERN三次以上，PATTERN_RCVD标志信号为1。 | 0x0 | RW |  |

指定PATTERN1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

指定PATTERN1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x30 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | PATTERN0 | 上位机可以指定连续的三个PATTERN，作为LVDS接收比对的依据。当模块接三个连续PATTERN三次以上，PATTERN_RCVD标志信号为1。 | 0x0 | RW |  |

指定PATTERN2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

指定PATTERN2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x31 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | PATTERN0 | 上位机可以指定连续的三个PATTERN，作为LVDS接收比对的依据。当模块接三个连续PATTERN三次以上，PATTERN_RCVD标志信号为1。 | 0x0 | RW |  |

IODELAY配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Io_cfg | 置1，产生一个上升沿，可以将所有DELAY输入值寄存器里的值，写入相应的IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

Bias0配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x50 | 31 | Bias_sign | 偏置值符号位 1：负数 0：正数 | 0x0 | WR |  |
|  | 30:16 | reserved | 保留位 | 0x0 |  |  |
|  | 15:0 | bias | 偏置值 | 0x0 | WR |  |

Bias1配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x51 | 31 | Bias_sign | 偏置值符号位 1：负数 0：正数 | 0x0 | WR |  |
|  | 30:16 | reserved | 保留位 | 0x0 |  |  |
|  | 15:0 | bias | 偏置值 | 0x0 | WR |  |

Bias2配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x52 | 31 | Bias_sign | 偏置值符号位 1：负数 0：正数 | 0x0 | WR |  |
|  | 30:16 | reserved | 保留位 | 0x0 |  |  |
|  | 15:0 | bias | 偏置值 | 0x0 | WR |  |

Bias3配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x53 | 31 | Bias_sign | 偏置值符号位 1：负数 0：正数 | 0x0 | WR |  |
|  | 30:16 | reserved | 保留位 | 0x0 |  |  |
|  | 15:0 | bias | 偏置值 | 0x0 | WR |  |

LVDS_KU 模块寄存器

模块地址空间0x700—0x7FF

模块版本号寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

模块版本号寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 31:0 | version | 模块版本号 | 0x1 | RO |  |

模块日期寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

模块日期寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 31:0 | 年月日 | 模块著作日期 | 0x2018_0317 | RO |  |

测试寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

测试寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 31:0 | Test | 测试寄存器 | 0xdead_beef | RW |  |

LVDS0通道数据开关寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

LVDS0通道数据开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | 数据开关 | 写0x7,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |

LVDS1通道数据开关寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

LVDS1通道数据开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | 数据开关 | 写0x7,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |

LVDS2通道数据开关寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

LVDS2通道数据开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | 数据开关 | 写0x7,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |

LVDS3通道数据开关寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

LVDS3通道数据开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x07 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | 数据开关 | 写0x7,打开数据开关 写0x0,关闭数据开关 | 0x0 | RW |  |

有符号数开关寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

有符号数开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0A | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Sign_mod | 写0x1,将AD数据的最高位取反，形成有符号数。 写0x0, 输出原始AD数据。 当AD芯片配置为有符号数时，此功能可配置为0。 | 0x0 | RW |  |

IODELAY0操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY0操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY0输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY0输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY1操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY1操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY1输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY1输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x13 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY2操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY2操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x14 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY2输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY2输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x15 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY3操作寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY3操作寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x16 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | St_clr | 写1清除接收PATTERN标志 | 0x0 | RW1C |  |
|  | 3:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Delay_inc | 写1,IODELAY的延迟增加一个TAP | 0x0 | RW1C |  |

IODELAY3输入值寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY3输入值寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x17 | 31:5 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | Delay_value | 当配置io_cfg时，将此寄存器的延迟值写入IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

PATTERN接收成功标志0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN0接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

PATTERN接收成功标志1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN1接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x19 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

PATTERN接收成功标志2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN2接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1A | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

PATTERN接收成功标志3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

PATTERN3接收成功标志寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1B | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Pns_rcvd | 为1时，标志指定的PATTERN成功接收到三次以上。 为0时，表示还未接收到指定的PATTERN。 st_clr置上升沿时，此标志信号被清零 | 0x0 | RO |  |

DELAY值0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x21 | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x22 | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x23 | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

DELAY值1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x24 | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x25 | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x26 | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x27 | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

DELAY值2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x28 | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x29 | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2A | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2B | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

DELAY值3寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DELAY值3寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2C | 20:16 | DELAY值1 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值0 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2D | 20:16 | DELAY值3 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值2 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2E | 20:16 | DELAY值5 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值4 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
| 0x2F | 20:16 | DELAY值7 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |
|  | 4:0 | DELAY值6 | 指示当前IDELAY的TAP值 | 0x0 | RO |  |

指定PATTERN0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

指定PATTERN0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x18 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | PATTERN0 | 上位机可以指定连续的三个PATTERN，作为LVDS接收比对的依据。当模块接三个连续PATTERN三次以上，PATTERN_RCVD标志信号为1。 | 0x0 | RW |  |

指定PATTERN1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

指定PATTERN1寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x30 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | PATTERN0 | 上位机可以指定连续的三个PATTERN，作为LVDS接收比对的依据。当模块接三个连续PATTERN三次以上，PATTERN_RCVD标志信号为1。 | 0x0 | RW |  |

指定PATTERN2寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

指定PATTERN2寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x31 | 31:16 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:0 | PATTERN0 | 上位机可以指定连续的三个PATTERN，作为LVDS接收比对的依据。当模块接三个连续PATTERN三次以上，PATTERN_RCVD标志信号为1。 | 0x0 | RW |  |

IODELAY配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

IODELAY配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Io_cfg | 置1，产生一个上升沿，可以将所有DELAY输入值寄存器里的值，写入相应的IODELAY | 0x0 | RW1C |  |

组帧模块寄存器

模块地址空间0x200-0x2FF

各数据通道编号：

| 通道编号 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应数据 | 第3路DDC | 第2路DDC | 第1路DDC | 第0路DDC | 第1路原始 | 第0路原始 |

测试寄存器

测试寄存器数据结构如下表所示。

测试寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 31:0 | test_reg | 测试寄存器 | 0xDEADBEEF | RW |  |

帧长寄存器

帧长寄存器数据结构如下表所示。

帧长寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 31:0 | Frame_len | 帧长寄存器，单位BYTE | 0x800 | RO |  |

DEBUG寄存器

DEBUG寄存器数据结构如下表所示。

DEBUG寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2 | vld_indication | 输入信号有效实时监测 “1”输入信号实时有效 “0”输入信号实时无效 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | his_fifo_overflow | 组帧模块内部FIFO出现上溢的历史告警，读清零 “1”出现过上溢告警 | 0x0 | RW1C |  |

组帧带宽监控寄存器

组帧带宽监控寄存器数据结构如下表所示。

组帧带宽监控寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | band | 组帧模块输出即时带宽统计，单位Kbyte/s | 0x0 | RO |  |

通道使能寄存器

通道使能寄存器数据结构如下表所示。

通道使能寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 31:8 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | chnl1_ctrl | 通道1的使能操作寄存器， 启停模式:依据此BIT上升沿开始采集，下降沿停止采集； 触发模式:依据此bit的上升沿开始采集触发长度的数据 | 0x0 | RW |  |
|  | 0 | chnl0_ctrl | 启停模式:依据此BIT上升沿开始采集，下降沿停止采集； 触发模式:依据此bit的上升沿开始采集触发长度的数据 | 0x0 | RW |  |

通道模式寄存器

通道模式寄存器数据结构如下表所示。

通道模式寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x40 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | chnl_mode | 3’d0:启停模式 3’d1:触发模式 | 0x0 | RW |  |

触发长度寄存器

触发长度寄存器数据结构如下表所示。

触发长度寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x80 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:0 | Trig_len | 设置触发长度，单位帧长 | 0x0 | RW |  |

超时门限寄存器

超时门限寄存器数据结构如下表所示。

超时门限寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xC0 | 31:24 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 19:0 | Tout_time | 设置超时门限，默认值为1秒。超时开关为1，当开启通道使能，但是数据在超时门限时间一直无效，会产生超时。单位1us | 0xF4240 | RW |  |

超时开关寄存器

超时开关寄存器数据结构如下表所示。

超时开关寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xC1 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Tout_time | 超时开关为1，当开启通道使能，但是数据在超时门限时间一直无效，会产生超时。 超时开关为0，关闭超时功能 | 0x1 | RW |  |

帧头插入使能寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

帧头插入使能寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xE0 | 31:16 | hin_len | 帧头插入间隔，多少个帧中间插入一个2KB的帧头 | 0x0400 | RO |  |
|  | 15:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | hin_en | 开关寄存器写1，执行插入帧头操作。 开关寄存器为0，关闭插入帧头操作 | 0x1 | RW |  |

DDR frame 模块寄存器

软复位寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

软复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Bit0 | 软复位寄存器，1表示复位 | 0x0 | RW |  |

DDR状态告警0寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DDR状态告警0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 31:28 | Bit31-28 | DDR类型指示 0x3:DDR3 0x4:DDR4 | 0x4 | RO |  |
|  | 27:26 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 25 | Bit25 | 授权成功标志 | 0x0 | RO |  |
|  | 24 | Bit24 | DDR初始化状态 | 0x0 | RO |  |
|  | 23:18 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 17 | Bit17 | Frame FIFO将满即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | Bit16 | Frame FIFO将空即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:14 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 13 | Bit13 | 包信息缓存FIFO满即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 12 | Bit12 | Rvld接收适配FIFO满即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9 | Bit9 | Frame FIFO满即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 8 | Bit8 | Frame FIFO空即时告警 | 0x1 | RO |  |
|  | 7:6 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 5 | Bit5 | 读侧frag处理FIFO满即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | Bit4 | 写侧frag处理FIFO满即时告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 3:2 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | Bit1 | 读侧frag处理FIFO空即时告警 | 0x1 | RO |  |
|  | 0 | bit0 | 写侧frag处理FIFO空即时告警 | 0x1 | RO |  |

DDR状态告警1寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

DDR状态告警0寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | 31:18 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 17 | Bit17 | Frame FIFO将满历史告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 16 | Bit16 | Frame FIFO将空历史告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 15:14 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 13 | Bit13 | 包信息缓存FIFO满历史告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 12 | Bit12 | Rvld接收适配FIFO满历史告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 11:10 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 9 | Bit9 | Frame FIFO满历史告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 8 | Bit8 | Frame FIFO空历史告警 | 0x1 | RO |  |
|  | 7:6 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 5 | Bit5 | 读侧frag处理FIFO满历史告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 4 | Bit4 | 写侧frag处理FIFO满历史告警 | 0x0 | RO |  |
|  | 3:2 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | Bit1 | 读侧frag处理FIFO空历史告警 | 0x1 | RO |  |
|  | 0 | bit0 | 写侧frag处理FIFO空历史告警 | 0x1 | RO |  |

RDY-VLD寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

RDY-VLD寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 31:22 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 21 | Bit21 | 输出端口RDY值（历史） | 0x0 | RC |  |
|  | 20 | Bit20 | 输出端口VLD值（历史） | 0x0 | RC |  |
|  | 19:18 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 17 | Bit17 | 输入端口RDY值（历史） | 0x0 | RC |  |
|  | 16 | Bit16 | 输入端口VLD值（历史） | 0x0 | RC |  |
|  | 15:1 | Reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | bit0 | 输入端口SOF和EOF错误告警 | 0x0 | RC |  |

输入slot统计寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

输入slot统计寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 31:0 | Reserved | 输入shot统计计数 | 0x0 | RO |  |

输入frame统计寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

输入frame统计寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 31:0 | Reserved | 输入frame统计计数 | 0x0 | RO |  |

输出slot统计寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

输出slot统计寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x06 | 31:0 | Reserved | 输出shot统计计数 | 0x0 | RO |  |

输出frame统计寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

输出frame统计寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x07 | 31:0 | Reserved | 输出frame统计计数 | 0x0 | RO |  |

Framefifo实时水线寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

Frame FIFO实时水线寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x08 | 31:0 | Reserved | Frame fifo实时水线 | 0x0 | RO |  |

Framefifo下水线配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

Frame FIFO下水线配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x09 | 31:0 | Reserved | Frame fifo下水线配置（aempty） | 0x0 | RW |  |

Framefifo上水线配置寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

Frame FIFO上水线配置寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0A | 31:0 | Reserved | Frame fifo上水线配置（afull） | 0xffff_ffff | RW |  |

I2C模块寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

I2C模块寄存器

| 偏移地址 | Bit位 | 含义 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Bit31-bit0 | 版本 | RO | / |
| 0x01 | Bit31-bit16 | Year | RO | / |
|  | Bit15-bit8 | month | RO | / |
|  | Bit7-bit0 | day | RO | / |
| 0x02 | Bit31-bit0 | 测试寄存器。取反测试 | RW | 0x0000_0000 |
| 0x4 | Bit0 | I2C启动位。1：启动 | RW | 0 |
| 0x5 | Bit23-bit0 | SCL周期配置。表示SCL一个周期在FPGA内部是多少个时钟周期 | RW | 0x3e8 |
| 0x6 | Bit16 | 最后一个读数据，本模块是否ack。1：no ack | RW | 0 |
|  | Bit9-bit4 | 需要操作的数据的个数 | RW | 0x2 |
|  | Bit2-bit0 | 需要操作的header的个数 | RW | 0x2 |
| 0x7 | Bit31-bit16 | STOP时序，表示SDA在SCL拉高后多少个时钟周期拉高 | RW | 0xff |
|  | Bit15-bit0 | START时序，表示SDA在SCL拉低前多少个时钟周期拉低 | RW | 0xff |
| 0x8 | Bit0 | Slave不响应历史告警 | RC | 0 |
| 0x9 | Bit0 | I2C模块空闲，可以进行下次操作。1:空闲 | RO | 1 |
| 说明 | 表项：发送数据在0x80开始；接收数据在0xc0开始。建议最长操作数据不超过63个 - 操作指导： Step1：配置I2C时序要求：0x5,0x7 Step2：查询0x9，I2C模块是否空闲，为1继续操作下一步，否则等待。 Step3：配置I2C需要操作的header和数据的长度。0x6 Step4：配置header和写数据（一般来说，第一个header的最后1bit为0表示写操作，为1表示读操作）。如果是读操作，则无需配置写数据。0x80开始。 Step5：配置I2C启动。0x4写0，再写1。跳转step2继续执行。 - 应用举例：AA02项目为例，I2C配置E2PROM AT24C01(1K). I2C的基地址0x500 假设需要在E2PROM的byte地址0~4写入5个数据0x5a,0xa5,0xf0,0x0f,0x36 写操作（page方式） - I2C速率80Kbps ADDR：0x1414(0x505*4) Value：0x0000_04e2 ADDR：0x141c Value：0x01f4_01f4 - 查询0x1424（是否空闲 ） - 写长度 ADDR：0x1418 Value：0x0000_0052 - 写数据 ADDR：0x1600 Value：0x0000_00a0 (header byte0,dev addr) ADDR：0x1604 Value：0x0000_0000 (header byte1,word addr) ADDR：0x1608 Value：0x0000_005a ADDR：0x160c Value：0x0000_00a5 ADDR：0x1610 Value：0x0000_00f0 ADDR：0x1614 Value：0x0000_000f ADDR：0x1618 Value：0x0000_0036 - 启动I2C ADDR：0x1410 Value：0x0000_0000 ADDR：0x1410 Value：0x0000_0001 读操作（随机地址方式） - 查询0x1424 - 写长度：需要将当前地址移动0地址 ADDR：0x1418 Value：0x0000_0002 - 写数据 ADDR：0x1600 Value：0x0000_00a0 (header byte0,dev addr) ADDR：0x1604 Value：0x0000_0000 (header byte1,word addr) - 启动I2C ADDR：0x1410 Value：0x0000_0000 ADDR：0x1410 Value：0x0000_0001 - 查询0x1424 - 写长度：读数据（1个dev header，5个数据） ADDR：0x1418 Value：0x0001_0051（1 header，5读数据） - 写header ADDR：0x1600 Value：0x0000_00a1 (header byte0,dev addr) - 启动I2C ADDR：0x1410 Value：0x0000_0000 ADDR：0x1410 Value：0x0000_0001 - 读数据：0x1700,0x1704…. |  |  |  |

IRIGB模块寄存器

模块地址空间0x1C00-0x1CFF。

| 偏移地址 | Bit位 | 含义 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Bit31-bit0 | 版本 | RO | / |
| 0x01 | Bit31-bit16 | Year | RO | / |
|  | Bit15-bit8 | month | RO | / |
|  | Bit7-bit0 | day | RO | / |
| 0x02 | Bit31-bit0 | 测试寄存器。取反测试 | RW | 0x0000_0000 |
| 0x03 | Bit12 | RTC模式选择。0：普通模式；1：秒帧头计时模式（rtc只能到秒级） |  |  |
|  | Bit4 | RX方向秒帧头信号使能，1：使能 | RW | 0 |
|  | Bit1 | TX方向发送使能，1：使能 | RW | 0 |
|  | Bit0 | RX方向接收使能，1：使能 | RW | 0 |
| 0x04 | Bit2 | RX方向P码异常告警 | RC | 0 |
|  | Bit1 | RX方向时钟vld信号丢失超时告警 | RC | 0 |
|  | Bit0 | RX方向信号丢失告警 | RC | 0 |
| 0x06 | Bit19-bit0 | RX方向符号P脉冲宽度最小计数 | RW | 0xC34F0 |
| 0x07 | Bit19-bit0 | RX方向符号P脉冲宽度最大计数 | RW | 0xC3510 |
| 0x08 | Bit19-bit0 | RX方向符号0脉冲宽度最小计数 | RW | 0x30d30 |
| 0x09 | Bit19-bit0 | RX方向符号0脉冲宽度最大计数 | RW | 0x30d50 |
| 0x0a | Bit19-bit0 | RX方向符号1脉冲宽度最小计数 | RW | 0x7A110 |
| 0x0b | Bit19-bit0 | RX方向符号1脉冲宽度最大计数 | RW | 0x7A130 |
| 0x0c | Bit19-bit0 | RX方向9.5ms脉冲宽度计数，用来指示更新接收数据的位置 | RW | 0xE7EF0 |
| 0x10 | Bit0 | 统计restart指示，写1再写0 | RW | 0 |
| 0x11 | Bit19-bit0 | RX方向接收到的两次连续的上升沿之间的最大宽度计数 | RW | 0 |
| 0x12 | Bit19-bit0 | RX方向接收到的两次连续的上升沿之间的最小宽度计数 | RW | 0 |
| 0x13 | Bit19-bit0 | RX方向接收到的高电平最大宽度计数 | RW | 0 |
| 0x14 | Bit19-bit0 | RX方向接收到的高电平最小宽度计数 | RW | 0 |
| 0x15 | Bit6-bit3 | RX方向接收状态机第二级状态 0000:IDLE; 0001:PR; 0010:SECONDES; 0011:MINUTES; 0100:HOURS; 0101:DAYS-LOW; 0110:DAYS-HIGH; 0111:YEARS; 1000:CTL_FUNC_LOW; 1001:CTL_FUNC_HIGH; 1010:SBS_LOW; 1011:SBS_HIGH; | RO | 0 |
|  | Bit2-bit0 | RX方向接收状态机第一级状态。001:HUNT; 010:PRE_HUNT; 100:SYNC | RO | 0 |
| 0x16 | Bit9-bit0 | 纳秒的offset。单位10ns | RW | 0x5 |
| 0x20 | Bit28-bit24 | RX收到的B码：小时 | RO | 0x0 |
|  | Bit20-bit12 | RX收到的B码：日 | RO | 0x0 |
|  | Bit11-bit0 | RX收到的B码：年 | RO | 0x0 |
| 0x21 | Bit13-bit8 | RX收到的B码：秒 | RO | 0x0 |
|  | Bit5-bit0 | RX收到的B码：分 | RO | 0x0 |
| 0x22 | Bit16-bit0 | RX收到的B码：一日中的连续秒 | RO | 0x0 |
| 0x23 | Bit24-bit16 | RX收到的B码：control function1 | RO | 0x0 |
|  | Bit8-bit0 | RX收到的B码：control function0 | RO | 0x0 |
| 0x30 | Bit28-bit24 | RTC时间：小时 | RO | 0x0 |
|  | Bit20-bit12 | RTC时间：日 | RO | 0x0 |
|  | Bit11-bit0 | RTC时间：年 | RO | 0x0 |
| 0x31 | Bit13-bit8 | RTC时间：秒 | RO | 0x0 |
|  | Bit5-bit0 | RTC时间：分 | RO | 0x0 |
| 0x32 | Bit25-bit16 | RTC时间：微秒 | RO | 0x0 |
|  | Bit9-bit0 | RTC时间：毫秒 | RO | 0x0 |
| 0x33 | Bit16-bit0 | RTC时间：一日中的连续秒 | RO | 0x0 |
| 0x40 | Bit19-bit0 | TX方向的符号0的高电平宽度 | RW | 0x30d40 |
| 0x41 | Bit19-bit0 | TX方向的符号1的高电平宽度 | RW | 0x7A120 |
| 0x42 | Bit19-bit0 | TX方向的符号P的高电平宽度 | RW | 0xC3500 |
| 0x43 | Bit24-bit16 | TX方向：control function1 | RW | 0x0 |
|  | Bit8-bit0 | TX方向：control function0 | RW | 0x0 |
| 0x50 | Bit0 | RTC配置使能，写1再写0 | RW | 0x0 |
| 0x51 | Bit24-bit15 | RTC配置时间：日 | RW | 0x0 |
|  | Bit11-bit0 | RTC配置时间：年 | RW | 0x0 |
| 0x52 | Bit21-bit16 | RTC配置时间：秒 | RW | 0x0 |
|  | Bit13-bit8 | RTC配置时间：分 | RW | 0x0 |
|  | Bit4-bit0 | RTC配置时间：时 | RW | 0x0 |
| 0x53 | Bit25-bit16 | RTC配置时间：微秒 | RW | 0x0 |
|  | Bit9-bit0 | RTC配置时间：毫秒 | RW | 0x0 |

JESD_RX 模块寄存器

模块地址空间 0xC00-0xCFF

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 31:0 | version | Jesd版本寄存器 | 0x0001_0000 | RO |  |
| 0x01 | 31:0 | Reserved | 日期寄存器 | 0x2019_0925 | RO |  |
| 0x02 | 31:1 | Reserved | 保留位 |  |  |  |
|  | 0 | soft_reset | Jesd复位 | 0x0 | RW |  |
| 0x03 | 31:0 | test_data | 测试取反寄存器 | 0x0 | RW |  |
| 0x10 | 31:12 | Reserved | 保留位 |  |  |  |
|  | 11:0 | lb2axi_addr | AXI访问地址寄存器 | 0x0 | RW |  |
| 0x11 | 31:0 | lb2axi_data | AXI写数据寄存器 | 0x0 | RW |  |
| 0x12 | 31:2 | Reserved | 保留位 |  |  |  |
|  | 1 | lb2axi_enb | AXI读使能寄存器 | 0x0 | RW |  |
|  | 0 | lb2axi_enb | AXI写使能寄存器 | 0x0 | RW |  |
| 0x13 | 31:0 | axi2lb_data | AXI读数据寄存器 | 0x0 | RO |  |
| 0x14 | 31:2 | Reserved | 保留位 |  |  |  |
|  | 1 | axi_rd_busy | AXI读数据忙 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | axi_wr_busy | AXI写数据忙 | 0x0 | RO |  |
| 0x20 | 31:2 | Reserved | 保留位 |  | RO |  |
|  | 1:0 | data_on_off | 数据输出使能 | 0x0 | RO |  |
| 0x21 | 31 | Bias | 偏置值符号，0为正，1为负 | 0x0 | RW |  |
|  | 30:16 | Reserved | 保留位 |  |  |  |
|  | 15:0 | Reserved | 偏置值寄存器 | 0x0 | RW |  |
| 0x80 | 31:1 | Reserved | 保留位 |  |  |  |
|  | 0 | rx_loss_sync | Rx_sync检查 | 0x0 | RO |  |
| 0x81 | 31:0 | rx_frame_error | 帧错误 | 0x0 | RO |  |

UART模块寄存器

模块地址空间0x900-0x9FF

寄存器数据结构如下表所示。

UART寄存器

| 偏移地址 | Bit位 | 含义 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Bit31-bit0 | 版本 | RO | / |
| 0x01 | Bit31-bit16 | Year | RO | / |
|  | Bit15-bit8 | month | RO | / |
|  | Bit7-bit0 | day | RO | / |
| 0x02 | Bit31-bit0 | 测试寄存器。取反测试 | RW | 0x0000_0000 |
| 0x4 | Bit4 | Half_duplex enable | RW | 0 |
|  | Bit1 | RX使能 | RW | 1 |
|  | Bit0 | TX使能 | RW | 1 |
| 0x5 | Bit16-bit31 | 波特率因子设置。基于100M。 | RW | 0x364 |
|  | Bit4-bit5 | RX校验使能。00：无校验；01：奇校验；10：偶校验；11：保留 | RW | 0 |
|  | Bit1-bit0 | TX校验使能。00：无校验；01：奇校验；10：偶校验；11：保留 | RW | 0 |
| 0x6 | Bit7-bit0 | 符号间隔 | RW | 0x5 |
| 0x8 | Bit0 | TX方向busy指示 | RO | 0 |
| 0x9 | Bit7-bit0 | TX方向发送的符号数量 | RW | 0x1 |
| 0xA | Bit0 | TX方向开关。写0再写1 | RW | 0 |
| 0xC | Bit1 | RX方向停止位错误是否丢弃数据使能。1：丢弃；0：不丢弃 | RW | 1 |
|  | Bit0 | RX方向校验错误是否丢弃数据使能。1：丢弃；0：不丢弃 | RW | 1 |
| 0xD | Bit1 | RX方向stop位错误历史告警 | RC | 0 |
|  | Bit0 | RX方向校验错误历史告警 | RC | 0 |
| 0xE | Bit5-bit0 | RX方向符号缓存实时水线 | RO | 0 |
| 0xF | Bit0 | RX方向本次读取缓存使能 | RW | 0 |
| 0x10 | Bit5-bit0 | RX方向中断产生条件，缓存水线配置 | RW | 0x3f |
| 0x11 | Bit1 | RX方向缓存空溢出历史告警 | RC | 0 |
|  | Bit0 | RX方向缓存满历史告警 | RC | 0 |

NOR模块寄存器

| 偏移地址 | Bit位 | 含义 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Bit31-bit0 | 版本 | RO | / |
| 0x01 | Bit31-bit16 | Year | RO | / |
|  | Bit15-bit8 | month | RO | / |
|  | Bit7-bit0 | day | RO | / |
| 0x02 | Bit31-bit0 | 测试寄存器。取反测试 | RW | 0x0000_0000 |
| 0x04 | Bit0 | Erase整个芯片开关。写0再写1 | RW | 0 |
| 0x05 | Bit0 | Buffer Program开关。写0再写1 | RW | 0 |
| 0x06 | Bit25-bit0 | Buffer Program起始地址 | RW | 0x0 |
| 0x07 | Bit25-bit0 | Buffer Program word长度（0是非法值，该值表示操作的实际长度） | RW | 0x0 |
| 0x08 | Bit0 | Read 开关。写0再写1 | RW | 0 |
| 0x09 | Bit25-bit0 | Read 起始地址 | RW | 0x0 |
| 0xA | Bit25-bit0 | Read word 长度（0是非法值，该值表示操作的实际长度） | RW | 0x0 |
| 0x10 | Bit0 | 控制器空闲指示。1：free；0：busy | RO | 0 |
| 0x11 | Bit2 | Erase done。1：done | RC | 0 |
|  | Bit1 | Read done。1：done | RC | 0 |
|  | Bit0 | Buffer Program done。1：done | RC | 0 |
| 0x12 | Bit1 | Erase fail。1：fail | RC | 0 |
|  | Bit0 | Buffer Program fail。1：fail | RC | 0 |
| 0x13 | Bit1 | Read FIFO full。1：full | RC | 0 |
|  | Bit0 | Wirte FIFO empty。1：empty | RC | 0 |
| 0x20 | Bit0 | 1：通过寄存器查询device ready；0：通过管脚查询device ready | RW | 0 |

Erase操作指导

- 查询控制器是否空闲（0x10）

- 写0x02地址，写0，再写1；擦除整块芯片；

- 查询控制器是否完成操作（0x11）,是否正确操作结束（0x12）

Buffer program操作指导

- 查询控制器是否空闲（0x10）

- 将用户数据全部写入到FPGA中；（通过PCIE或者其他接口）

- 写buffer program的长度(0x07)

- 写buffer program的起始地址（通常都是从0地址开始，每个地址为一个word）

- 写buffer program开关；

- 查询控制器是否完成操作（0x11）,是否正确操作结束（0x12）

mselectmap模块寄存器

mselectmap测试寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap测试寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 31:0 | test | mselectmap模块测试寄存器 | 0xDEADBEEF | RW |  |

mselectmap操作寄存器-控制器1

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap软复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | 31:2 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | msm_start | 置1产生上升沿，指示启动mselectmap加载操作。 | 0x0 | RW | 控制器1 |
|  | 0 | Fifo_clr | 置1产生上升沿，清除上次加载的残余数据 | 0x0 | RW | 控制器1 |

mselectmap加载长度寄存器-控制器1

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap加载长度寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x11 | 31:28 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 27:0 | Msm_bcnt | 指示加载文件的长度，单位字节，需要在加载启动前配置完成。 | 0x0 | RW | 控制器1 |

mselectmap加载状态寄存器-控制器1

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap加载状态寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x12 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Init_done | 加载成功指示“1”加载成功，“0”加载未成功 | 0x0 | RO | 控制器1 |

mselectmapBUF状态控制寄存器-控制器1

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap加载状态寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x13 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | CTR-CFG | 0x0:目标器件进入SLAVE-SELECT_MAP模式 0x7:目标器件推出SLAVE-SELECT_MAP模式 | 0x7 | RW | 控制器1 |

mselectmap操作寄存器-控制器2

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap软复位寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x20 | 31:2 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 1 | msm_start | 置1产生上升沿，指示启动mselectmap加载操作。 | 0x0 | RW | 控制器2 |
|  | 0 | Fifo_clr | 置1产生上升沿，清除上次加载的残余数据 | 0x0 | RW | 控制器2 |

mselectmap加载长度寄存器-控制器2

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap加载长度寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x21 | 31:28 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 27:0 | Msm_bcnt | 指示加载文件的长度，单位字节，需要在加载启动前配置完成。 | 0x0 | RW | 控制器2 |

mselectmap加载状态寄存器-控制器2

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap加载状态寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x22 | 31:1 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 0 | Init_done | 加载成功指示“1”加载成功，“0”加载未成功 | 0x0 | RO | 控制器2 |

mselectmapBUF状态控制寄存器-控制器2

寄存器数据结构如下表所示。

mselectmap加载状态寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x23 | 31:3 | reserved | 保留位 | 0x0 | RO |  |
|  | 2:0 | CTR-CFG | 0x0:目标器件进入SLAVE-SELECT_MAP模式 0x7:目标器件推出SLAVE-SELECT_MAP模式 | 0x7 | RW | 控制器2 |

万兆以太网模块寄存器

基于万兆以太网控制器的地址空间

以太网IP寄存器

地址计算规则：0x4000+偏移地址

寄存器内容详见xilinx的pg157

接收方向寄存器

寄存器数据结构如下表所示。

0x5000+偏移地址

接收方向寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0020 | 15:0 | 设备IP地址 | 设备IP地址的[31:16] | 十进制192.168 | RW |  |
| 0x0021 | 15:0 | 设备IP地址 | 设备IP地址的[15:0] | 十进制1.5 | RW |  |
| 0x0022 | 15:0 | 设备MAC地址 | 设备MAC地址的[47:32] | 十六进制607d | RW |  |
| 0x0023 | 15:0 | 设备MAC地址 | 设备MAC地址的[31:16] | 十六进制0e00 | RW |  |
| 0x0024 | 15:0 | 设备MAC地址 | 设备MAC地址的[15:0] | 十六进制2450 | RW |  |
| 0x0025 | 15:0 | 目的MAC地址 | 目的MAC地址的[47:32] | 十六进制6Cb3 | RW |  |
| 0x0026 | 15:0 | 目的MAC地址 | 目的MAC地址的[31:16] | 十六进制113c | RW |  |
| 0x0027 | 15:0 | 目的MAC地址 | 目的MAC地址的[15:0] | 十六进制f4d0 | RW |  |
| 0x0028 | 15:0 | Arp_mac_dis | 禁止ARP协议包更新目的缺省MAC地址 当收到ARP查询本设备MAC地址时，会将ARP的发起者的MAC地址设置为目的MAC地址。 此BIT置1将禁止上述功能 | 0x0 | RW |  |
| 0x0029 | 15:0 | 16个独立通道缓存几乎满标志 | 上位机下发一个不超过2048字节的用户数据包之前，查看对应通道缓存几乎满标志 0：上位机可发送一个不超过2048字节的UDP数据包 1：不可发送，否则对应通道缓存会上溢出，造成数据丢失 | 0x0 | RO |  |
| 0x002a | 0 | His_rx_overflow | FPGA发生接收通道缓存溢出历史告警 | 0x0 | RO |  |

发送方向寄存器

0x6000+偏移地址

发送方向寄存器

| 地址 | 位 | 名称 | 简述 | 默认值 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0110 | 15:0 | UDP上行数据业务的设备源IP地址 | UDP数据业务的设备源IP地址的[31:16] | 十进制192.168 | RW |  |
| 0x0111 | 15:0 | UDP上行数据业务的设备源IP地址 | UDP数据业务的设备源IP地址的[15:0] | 十进制1.6 | RW |  |
| 0x0112 | 15:0 | UDP上行数据业务的目的IP地址 | UDP数据业务的目的IP地址的[31:16] | 十进制192.168 | RW |  |
| 0x0113 | 15:0 | UDP上行数据业务的目的IP地址 | UDP数据业务的目的IP地址的[15:0] | 十进制1.5 | RW |  |
| 0x0120 | 15:0 | UDP上行数据业务的源端口号 | UDP上行数据业务的源端口号 | 十进制80 | RW |  |
| 0x0121 | 15:0 | UDP上行数据业务的目的端口号 | UDP上行数据业务的目的端口号 | 十进制4000 | RW |  |

软件操作指导

以加载控制器1为例，0x13寄存器在不同单板上的应用可能有所不同。

1.清除DDR缓存区

2.清除控制器FIFO缓存-0x10 写1再写0。必须释放为0，否则FIFO处于复位状态

3.配置加载长度寄存器-0x11

3.加载文件进入DDR缓存区

4.控制器BUF状态修改，0x13写0，使目标芯片进入SELECTMAP加载模式

5.启动加载控制器，0x10 写2再写0；每次产生上升沿即可

6.等待几十微秒时间，读取0x12,如果为1，则标志加载成功，

7.加载成功后，0x13写0x7,使目标芯片推出SELECTMAP加载模式

软件操作指导

| PCIE通道号（上传） | 通道数据说明 |
| --- | --- |
| 0 | AD原始数据通道0 |
| 1 | AD原始数据通道1 |
| 2 | DDC数据通道0 |
| 3 | DDC数据通道1 |
| 4 | DDC数据通道2 |
| 5 | DDC数据通道3 |

| PCIE通道号（下发） | 通道数据说明 |
| --- | --- |
| 0 | 在线升级 |
| 1 | 回放数据0通道 |
| 2 | 回放数据1通道 |
| 3 | 回放数据2通道 |
| 4 | 回放数据3通道 |
| 5 | 回放数据4通道 |
| 6 | 回放数据5通道 |
| 7 | 回放数据6通道 |
| 8 | 回放数据7通道 |

CPU接口配置

local bus接口每次读写片选要求至少持续6个时钟周期。

控制寄存器配置

对于控制寄存器的配置，不需要特殊操作方式。CPU按照local bus接口方式进行普通读写操作即可。具体时序参考local bus的时序。CPU接口提供32位数据线操作。

硬复位操作指导

板上提供给FPGA一个硬件复位信号，低有效，从单板的控制CPLD产生。

初始化程序设计指导

加载逻辑

硬件复位

配置相关控制寄存器

逻辑全局软复位功能

逻辑提供全局软复位功能，具体操作是软件对全局软复位寄存器先写0，后写1，持续100ns以上即可。当软件下发全局软复位时，将复位除了控制寄存器之外的所有逻辑功能。

管脚说明

管脚分布

管脚分布如下表所示。

管脚分布表

| 接口名称 | 输入 | 输出 | 双向 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ddr3_dq[63:0] |  |  | √ | 64 |
| ddr3_dqs_n[7:0] |  |  | √ | 8 |
| ddr3_dqs_p[7:0] |  |  | √ | 8 |
| ddr3_addr[15:0] |  | √ |  | 16 |
| ddr3_ba[2:0] |  | √ |  | 3 |
| ddr3_ras_n |  | √ |  | - |
| ddr3_cas_n |  | √ |  | - |
| ddr3_we_n |  | √ |  | - |
| ddr3_reset_n |  | √ |  | - |
| ddr3_ck_p |  | √ |  | - |
| ddr3_ck_n |  | √ |  | - |
| ddr3_cke |  | √ |  | - |
| ddr3_cs_n |  | √ |  | - |
| ddr3_dm[7:0] |  | √ |  | 8 |
| ddr3_odt |  | √ |  | - |
| pci_exp_txn[7:0] |  | √ |  | 8 |
| pci_exp_txp[7:0] |  | √ |  | 8 |
| pci_exp_rxn[7:0] | √ |  |  | 8 |
| pci_exp_rxp[7:0] | √ |  |  | 8 |
| pcie_clk_p | √ |  |  | - |
| pcie_clk_n | √ |  |  | - |
| pcie_rst_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_clk_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_clk_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_a_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_a_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_a_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_a_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_b_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_b_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_b_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_b_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_c_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_c_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_c_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_c_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_d_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d0_d_n | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_d_p | √ |  |  | - |
| adc0_lvds_d1_d_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_clk_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_clk_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_a_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_a_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_a_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_a_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_b_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_b_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_b_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_b_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_c_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_c_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_c_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_c_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_d_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d0_d_n | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_d_p | √ |  |  | - |
| adc1_lvds_d1_d_n | √ |  |  | - |
| adc_sync_pin |  | √ |  | - |
| adc_sclk |  | √ |  | - |
| adc_csb |  | √ |  | 2 |
| adc_sdi |  |  | √ | - |
| clk9516_csb |  | √ |  | - |
| clk9516_sclk |  | √ |  | - |
| clk9516_sdi |  |  | √ | - |
| clk9516_sdo | √ |  |  | - |
| clk9516_resetn |  | √ |  | - |
| clk9516_lock | √ |  |  | - |
| clk_sel |  | √ |  | - |
| e2p_sda |  |  | √ | - |
| e2p_scl |  | √ |  | - |
| fmc_sda |  |  | √ | - |
| fmc_scl |  | √ |  | - |
| uart_tx |  | √ |  | - |
| uart_rx | √ |  |  | - |
| nvgt_pps | √ |  |  | - |
| fpga_clk | √ |  |  | - |
| fpga_rst_n | √ |  |  | - |
| fpga_led |  | √ |  | 2 |
| fpga_fan |  | √ |  | - |
| Total | 61 | 66 | 84 | 211 |

总计：211 pin。

依据或参考文件

技术协议

研制方案

逻辑设计说明