档 案 号：                                         编    号：               号

保管期限：                                         密    级：      非密

阶段标记：        C

950MHz~2250MHz下变频器模块

（双通道）

通信协议

（BHM- ZD20C）

2026年3月

接口要求

控制接口连接器采用J30J-15ZK，管脚定义（信号方向是对于本模块而言）如下：

控制管脚定义

| 管脚号 | 功能定义 | 方向 | 管脚号 | 功能定义 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPI_SCK(串行时钟) | 输入 | 8 | OF1(饱和告警) | 输出 |
| 2 | SPI_SDO(串行数据) | 输出 | 9 | OF2(饱和告警) | 输出 |
| 3 | SPI_SDI(串行数据) | 输入 | 10 | GND | - |
| 4 | SPI_SS(低电平使能) | 输入 | 11 | NC | - |
| 5 | 保留 | 输出 | 12 | GND | - |
| 6 | GND | - | 13 | GND | - |
| 7 | GND | - | 14 | +12V IN | 输入 |
|  |  |  | 15 | +12V IN | 输入 |

- 附录A:通信控制协议

接口类型

SPI通信方式

SPI信号定义

4线SPI，时钟SCLK，片选CS，数据SDIO。甲方设备为master。速率1Mbps。选择模式0。

SPI的指令部分为16bit，定义如下：

- R/W：表示读写操作，1为读，0为写。

- R：保留位。

- DA0-DA2：表示器件地址。只有单个器件的时候地址为0。

- C0-C1：表示通道编号。0：A通道，1：B通道；以此类推。如果某些操作无需区分通道，则填0。

- A0-A7：表示访问的寄存器地址。

- SPI的数据部分为32bit。

地址空间映射

| ADDR | 含义描述 | R/W |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 基本寄存器（必须实现） | R |
| 0x02 | 测试寄存器（必须实现） | W |
| 0x05 | 内外参考 | R/W |
| 0x06 | 锁定指示 | R |
| 0x11 | 下变频工作频率 | R/W |
| 0x15 | 下变频衰减 | R/W |
| 0x20 | 共本振，独立本振，调理模式控制 | R/W |
| 0x21 | 下变频滤波带宽 | R/W |
| 0x42 | BIT查询 | R |
| 0x44 | 模块开关机 | R/W |
| 0x45 | 电压查询 | R |

通信指令及响应

| 指令名称 | 控制寄存器 | 操作 | 监控指令 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础寄存器 | 0x00 | 读 | 命令：80 00 00 00 00 00 响应：80 00 56 30 2E 30 | 56 30 2E 30表示“V0.0” “V0”软件版本号,“.”分隔符, “0”供应商编码 |
| 测试寄存器 | 0x02 | 写 | 命令：00 02 5A 5A 5A 5A 响应：00 02 A5 A5 A5 A5 | 测试取反寄存器。正确回读在第二次下发的返回值。 |
| 内外参考 | 0x05 | 写 | 命令：00 05 00 00 00 stat 响应：00 05 00 00 00 00 | stat: 00 内参考 stat: 01 外参考 |
|  |  | 读 | 命令：80 05 00 00 00 00 响应：80 05 00 00 00 stat | 同写命令 正确回读在第二次下发的返回值。 |
| 锁定指示 | 0x06 | 读 | 命令：80 06 00 00 00 00 响应：80 06 00 00 00 lock | lock：00 未锁定 Lock：01 锁定 |
| 下变频工作频率 | 0x11 | 写 | 命令：00 11 aa bb cc dd 响应：00 11 aa bb cc dd | aa=freq_Khz>>24 bb=(freq_Khz>>16)&0xff cc=(freq_Khz>>8)&0xff dd=freq_Khz&0xff |
|  |  | 读 | 命令：80 11 00 00 00 00 响应：80 11 ee ff gg hh | ee=freq_khz>>24 ff=(freq_Khz>>16)&0xff gg=(freq_Khz>>8)&0xff hh=freq_Khz&0xff 正确回读在第二次下发的返回值。 |
| 下变频衰减 | 0x15 | 写 | 命令：00 15 00 00 00 att 响应：00 15 00 00 00 att | att: 设置的衰减值*2 att=0x01(0.5db),att=0x02(1db) att=0x03(1.5db),att=0x64(50db) |
|  |  | 读 | 命令：80 15 00 00 00 00 响应：80 15 00 00 00 att | 同写命令 正确回读在第二次下发的返回值。 |
| 共本振，独立本振，调理模式控制 | 0x20 | 写 | 命令：00 20 00 00 00 mode 响应：00 20 00 00 00 mode | mode：00 独立本振控制 mode：01 共本振控制 mode：02 140M+36M调理模式 |
|  |  | 读 | 命令：80 20 00 00 00 00 响应：80 20 00 00 00 mode | 同写命令 正确回读在第二次下发的返回值。 |
| 下变频滤波带宽 | 0x21 | 写 | 命令：00 21 00 00 00 filter 响应：00 21 00 00 00 filter | filter: 01 变频输出2（140M+36M） filter: 03 中频调理模式 |
|  |  | 读 | 命令：80 21 00 00 00 00 响应: 80 21 00 00 00 filter | 同写命令 正确回读在第二次下发的返回值。 |
| BIT查询 | 0x42 | 读 | 命令：80 42 00 00 00 00 响应：80 42 00 00 00 temp | temp当bits8为1时，表示负温度数据，为0时表示正温度数据；bits7:0的温度精度为1摄氏度。 正确回读在第二次下发的返回值。 |
| 模块开关机 | 0x44 | 写 | 命令：00 44 00 00 00 stat 响应：00 44 00 00 00 stat | stat：00 关机 stat：01 开机（延时4S开机） |
| Xx |  | 读 | 命令：80 44 00 00 00 00 响应：80 44 00 00 00 stat | 同写命令 正确回读在第二次下发的返回值。 |
| 电压查询 | 0x45 | 读 | 命令：80 45 00 00 00 00 响应：80 45 00 00 00 0C | 电压数据；bits7:0的电压为1V， 0C表示12V; 正确回读在第二次下发的返回值。 |

注：

变频模式控制顺序：

第一步：0x20

第二步：0x21

第三步：0x11

第四步：0x15

示例：00 20 00 00 00 00(独立本振)、00 21 00 00 00 01（140M带宽）、00 11 00 0E 7E F0（950M频率）、00 15 00 00 00 0A（5dB衰减）

每条指令间隔时间：350us

调理模式控制顺序：

第一步：0x21

第二步：0x20

第三步：0x15

示例：00 21 00 00 00 03（中频调理模式）、00 20 00 00 00 02(140M调理输出)、00 15 00 00 00 0A（5dB衰减）

每条指令间隔时间：350us