Nor_flash控制器操作寄存器

基地址 0x400 – 0x4FF

| 偏移地址 | Bit位 | 含义 | 属性 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Bit31-bit0 | 版本 | RO | / |
| 0x01 | Bit31-bit16 | Year | RO | / |
|  | Bit15-bit8 | month | RO | / |
|  | Bit7-bit0 | day | RO | / |
| 0x02 | Bit31-bit0 | 测试寄存器。取反测试 | RW | 0x0000_0000 |
| 0x10 | bit1 | flash操作超时 | RW | 0x0 |
|  | bit0 | flash写数据校验错误 | RW | 0x0 |
| 0x30 | bit8 | istart_opt_flash 当flash空闲 写iconfig_cmd后给上升沿执行cmd指令 | RW | 0x0 |
|  | bit4 | iwrite_done 数据发完后读0x33 bit3 若为1 iwrite_done给上升沿 | RW | 0x0 |
|  | bit[2:0] | iconfig_cmd 000:not configure, 001:erase the all flash, 010:erase the sector, 011:write the flash(one word), 100:read the flash(one word), 101:read the flash id, 110:soft reset the flash, 111:Continuity check | RW | 0x0 |
| 0x31 | bit[26:0] | iconfig_adr 写flash地址 | RW | 0x0 |
| 0X32 | bit[23:0] | ird_flash_num 读flash字节数 | RW | 0x0 |
| 0x33 | bit3 | fifo_empty 写flash fifo空指示 | RO | 0x1 |
|  | bit0 | oflash_rdy flash空闲指示 | RO | 0x1 |